PROJEKT TECHNICZNY

| INWESTYCJA : | Remont drogi gminnej nr 102207R Majdan Golczański-Wasile w km 0+000 do km 2+415 położona w Majdanie Golczańskim |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI : | dz. nr ewid. 381/2, 381/1 OBRĘB: Majdan Golczański |
| INWESTOR : | Gmina Jarocin Jarocin , 37-405 Jarocin |

zawartość  opracowania

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: | NR STRON |
| --- | --- |
| - STRONA TYTUŁOWA............................................................................................................... - OPIS TECHNICZNY…………………………………………………………………………………… - RYSUNKI TECHNICZNE...............……….................................................................................. | 1 2-8 9-17 |

| Zakres opracowania | Funkcja | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień | Data i podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT TECHNICZNY | Początek formularza Dół formularza | mgr inż. Zbigniew Lach | PDK/0131/PWOD/11 | Wrzesień 2016 |

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Opis techniczny

- Plan sytuacyjny      skala 1: 1000

- Przekroje normalno – konstrukcyjne    skala 1: 50

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

## OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej nr 102207R Majdan Golczański-Wasile w km 0+000 do km 2+415 położona w Majdanie Golczańskim

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Umowa

  - Kopie map ewidencyjnej,

  - Wizja i pomiary w terenie,

  - Obowiązujące przepisy i normy,

  - Rozporządzenie MtiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

- LOKALIZACJA:

Ciąg drogi  objęty niniejszym opracowaniem położony jest na terenie gminy Jarocin, Powiat Niżański w miejscowości Majdan Golczański.Przedmiotowy odcinek drogi łączy dwie drogi powiatowe a mianowicie 1041 R  z drogą powiatową 1038R.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Projektowany remont  drogi  gminnej w m. Majdan Golczański  na działce nr ew.381/2, 381/1  jako droga klasy L ( lokalna ) stanowi ważny szlak komunikacyjny w układzie Gminy Jarocin . Przebiega przez tereny zabudowane i niezabudowany. Jezdnia na części ciągu posiada obecnie konstrukcję podatną o nawierzchni  bitumicznej  , jej szerokość w km od 0+000 do km 0+307  w stanie istniejącym wynosi śr. 5,00 m. Pobocza gruntowe o średniej szerokości 1,0 m  . Od km 0+307 do końca czyli km 2+415 szerokość tej drogi wynosi 4,50 m , pobocza z obu stron po 1,0 m.

Stan techniczny nawierzchni określony wg czterostopniowej klasyfikacji SOSN, ma podstawie inwentaryzacji i wizualnej oceny uszkodzeń, odnosi ją do klasy D – stan zły, tj. nawierzchnia z uszkodzeniami wymagająca zaplanowania pilnych zabiegów remontowo – modernizacyjnych.

Istniejące uszkodzenia świadczą o zbyt małej nośności,  ubytki, wyboje stwarzają, szczególnie w okresie wiosennych roztopów, bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rowy na istniejącym ciągu zostały zamulone , nie odprowadzają wody , przez co korpus drogi porą wiosenną i jesienną nasiąka wodą ,  co powoduje  utratę nośności drogi  i  powoduje degradację nawierzchni. Mimo remontów cząstkowych stan jezdni przedmiotowego ciągu drogowego sukcesywnie uległ na skutek obfitych opadów deszczu degradacji. Jedyną szansą na zahamowanie tego procesu, oraz dostosowanie parametrów geometryczno – konstrukcyjnych do aktualnie panujących warunków ruchu jest gruntowany remont.

Droga obecnie obciążona jest ruchem o natężeniu KR-1 i stanowi funkcję drogi dojazdowej (klasa L).

- STAN PROJEKTOWANY:

Dane wyjściowe:

- Liczba osi obliczeniowych 100 kN na dobę na obliczeniowy pas ruchu                          z prognozowanego SDR w połowie okresu eksploatacji przebudowanej drogi:

L = 11 osi 100 kN / dobę, (KR1),

- Roczny wzrost ruchu: p = 5 %,

- Podbudowa  nawierzchni: tłuczeń ,mieszanka mineralno-asfaltowa

- Prędkość projektowa 40 km / h

- Obliczeniowy okres eksploatacji drogi po wykonaniu wzmocnienia: 10 lat,

- Droga jednojezdniowa, jednopasowa.

  - Parametry geometryczne:

Planuje się  remont  drogi gminnej nr 102207R w miejscowości Majdan Golczański  w km 0+000 – 2+415 dopasowując parametry drogi do istniejących parametrów geometrycznych.

Projektowane parametry geometryczne:

- nawierzchnia jezdni o szerokości 5,0 m  na odcinku od 0+000 do  0+307  natomiast na odcinku 0+307 do km 2+415 szerokość jezdni wynosi 4,50 m              o przekroju dwustronnym ze spadkiem o wartości 2 % .

- pobocza o szerokości  średnio 1,0 m ze spadkiem  około 6 %

- ukształtowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejącej trasie), po wytyczeniu przed rozpoczęciem robót za pomocą tyczek oraz palików,

- niweleta osi jezdni podniesiona o całkowitą grubość projektowanych warstw konstrukcyjnych, poza tym bez zmian. Remont będzie polegał na odtworzeniu parametrów pierwotnych drogi.

  - Parametry konstrukcyjne:

Projektuje się remont  przy zachowaniu następujących parametrów konstrukcyjnych:

1) Pierwszy odcinek 0+000 do 0+307 (na istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m)

- likwidacja przełomów z odtworzeniem stanu pierwotnego

- warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowa  AC 11 S 50/70

- Pobocza z materiału kamiennego szer.1,0m o spadku 6%

2) Drugi odcinek  0+ 307 do 1+ 335 ( na istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m)

- Siatka wzmacniająca

- warstwa wiążąca gr. 4 cm z  z mieszanki mineralno - asfaltowa  AC 16 W 50/70

- warstwa ścieralna gr. z mieszanki mineralno - asfaltowa  AC 11 S 50/70

- Pobocza z materiału kamiennego szer.1,0m o spadku 6%

3) Trzeci odcinek od km 1+335 do km 2+415 ( na istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m)

- likwidacja przełomów z odtworzeniem stanu pierwotnego

- warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowa  AC 11 S 50/70

- Pobocza z materiału kamiennego szer.1,0m o spadku 6%

Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie związania międzywarstwowego dla poszczególnych warstw jako obligatoryjne.

Oprócz prac opisanych wyżej planują się jeszcze remont wjazdów na posesje i odtworzenie dwóch istniejących przyczółków

  - Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni jezdni jak w stanie istniejącym, poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych .

Planuje się odtworzenie istniejących rowów przez ich remont.

- ROBOTY ZIEMNE:

Na projektowanym do  remontu  ciągu drogowym nie występują roboty ziemne.

- WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

Projektowana remont ciągu drogi gminnej+ nie spowoduje emisji zanieczyszczeń, wibracji, hałasu, nie wytwarza odpadów i nie ma wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Nie wywołuje negatywnego wpływu na środowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie.

W efekcie projektowanego remontu  ulegną zmniejszeniu negatywne skutki oddziaływania ruchu drogowego. Poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych zwiększy się płynność ruchu, a co za tym idzie zmniejszą się ilości emitowanych spalin. Zmniejszeniu ulegną również wibracje, drgania i hałas.

- URZĄDZENIA OBCE:

Na projektowanym do remontu ciągu drogi gminnej nie występuje kolizja z urządzeniami obcymi.

- DANE INFORMACYJNE:

  - Tereny na których projektuje się remont nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  - Nie występują wpływy eksploatacji górniczej. Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników sąsiednich.

# ZAŁĄCZNIK: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Strona tytułowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym Kolejność realizacji poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyżowania, przepust, uzbrojenie terenu (sieć teletechniczna, elektryczna).

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywający się po drodze gminnej

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla wielobranżowych inwestycji drogowych rodzaje zagrożeń wynikające min. z wykonywania robót ziemnych,  Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne).

Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien określać: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.