PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej nr 102207R Majdan Golczański-Wasile w km 0+000  do km 2+415 położona w Majdanie Golczańskim

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 2,40 |
| 2. | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 6 cm na przełomach | m 2 | 230,00 |
| 3. | Kalkulacja własna | Likwidacja systemu korzeni drzew znajdujących się pod nawierzchnią | m 2 | 30,00 |
| 4. | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa naturalnego grubości około 25 cm | m 2 | 230,00 |
| II. |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 5. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod zjazdy gł. 15 cm. | m 2 | 620,00 |
| 6. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, kruszywo 0- 62mm .( na przełomach) | m 2 | 230,00 |
| 7. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm, kruszywo 0- 31,5mm .( na przełomach ) | m 2 | 230,00 |
| 8. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, kruszywo 0- 31,5mm .( na zjazdach ) | m 2 | 620,00 |
| III. |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 9. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , warstwa wiążąca AC16W gr. 6 cm.( na przełomach) | m 2 | 230,00 |
| 10. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr . w –wy 4 cm ( km 0+000 do km 0+307) | m 2 | 1535,00 |
| 11. | D-05.03.26a | Ułożenie siatki wzmacniającej . ( km 0+307 do km 1+335) | m 2 | 4 626,00 |
| 12. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm. ( km 0+307 do km 1+335) | m 2 | 4 626,00 |
| 13. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr . w –wy 4 cm . ( km 0+307 do km 1+335) | m 2 | 4 626,00 |
| 14. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr . w –wy 4 cm . ( km 1+335 do km 2+415) | m 2 | 4 860,00 |
| 15. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr . w –wy 4 cm . ( na zjazdach i skrzyżowaniach) | m 2 | 670,00 |
| IV. |  | D-03.00.00 Odwodnienie - kod CPV 45230000-8 |  |  |
| 16. | D-06.03.01 | Oczyszczanie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i dna. | m | 1124,00 |
| V. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 17 | D-01.02.02 | Zebranie humusu z zawyżonych poboczy na szerokości 1,0 m po obu stronach drogi i wywiezienie urobku do 5 km. | m 2 | 4 830,00 |
| 18. | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym o śr. gr. 4cm szer.2x 1,0m ( w km 0+000 do km 0+307 i od km1+335 do km 2+415) | m 2 | 2 724,00 |
| 19. | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym o śr. gr. 8cm szer.2x 1,0m ( od km 0+307 do km 1+335) | m 2 | 1876,00 |
| 20. | D-03.01.01 | Odtworzenie dwóch istniejących przyczółków na przepuście o śr. fi 80 | szt | 2,00 |
| 21. | D-07.02.01 | Wykonanie oznakowania pionowego znaki typu: D-42 oraz D-43 | szt | 4,00 |
| 22. | D0-7.02.01 | Wykonanie oznakowania pionowego znaki typu: 6- b oraz 6- c | szt | 2 |