| ## PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt |  | BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W JAROCINIE |  |  |  |
| Adres |  | DZ. NR EWID. 1415/21, 1415/12, 1415/13, 1415/14, 1415/15, 1415/16 OBR. 08 JAROCIN, 37-405 JAROCIN 116 GM. JAROCIN KATEGORIA OBIEKTU - V |  |  |  |
| Inwestor |  | GMINA JAROCIN JAROCIN 159 37-405 JAROCIN |  |  |  |
| AUTORZY OPRACOWANIA |  |  |  |  |  |
| #### Zakres opracowania |  |  | #### Imię i nazwisko | #### Numer i #### specjalność uprawnień | #### Podpis |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY | Projektant |  | mgr inż. Jerzy Konopka | PDK/0136/PWOK/06 Specjalność konstrukcyjno-budowlana |  |
|  | Sprawdzający |  | inż. Zbigniew Konopka | 33.46/Tbg/78 Specjalność architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana |  |
| LUTY 2021 |  |  |  |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

|  | Nr karty |
| --- | --- |
| - Strona tytułowa | 1 |
| - Zawartość opracowania | 2 |
| - Opis techniczny | 3÷13 |
| - Rysunki: |  |
| Plan sytuacyjny rys. nr 0_rev.A | 14 |
| Geometria rys. nr 1_rev.A | 15 |
| Rzut skoczni w dal rys. nr 2_rev.A | 16 |
| Koło do pchnięcia kulą rys. nr 3_rev.A | 17 |
| Przekrój poprzeczny przez bieżnie rys. nr 4_rev.A | 18 |
| Przekrój przez zeskocznie skoczni w dal rys. nr 5_rev.A | 19 |
| - Uprawnienia budowlane | 20÷21 |
| - Przynależności do PIIB. | 22÷23 |
| - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu | 24÷25 |
| - Oświadczenie o kompletności | 26 |

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przyszkolnej infrastruktury sportowej

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie

- Podstawa opracowania

-	Zlecenie inwestora

-   Mapa do celów projektowych

-	Inwentaryzacja własna

-	Obowiązujące przepisy i normy

- Przedmiot Inwestycji - opracowania

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje projekt architektoniczno- konstrukcyjny zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jarocinie, które obejmuje budowę:

- bieżni okrężnej 4 torowej o długości 250m

- bieżni prostej 4 torowej długości 60m + strefa startu 3m + wybieg 17,0m

- skoczni do skoków w dal

- rzutni do pchnięcia kulą

-wyposażenie lekkoatletyczne

- Opis i położenie terenu

  - Dane ogólne

Projekt zabudowy terenu obejmuje działki nr ewid. 1415/21, 1415/12, 1415/13, 1415/14, 1415/15, 1415/16 położone przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w miejscowości Jarocin.

  - Istniejąca zabudowa

Na działce 1415/21 znajduje się istniejący budynek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, boisko sportowe oraz chodniki z kostki brukowej betonowej. Działki 1415/12, 1415/13, 1415/14, 1415/15, 1415/16 są niezabudowane. Działki są ogrodzone.

  - Infrastruktura techniczna terenu

Na teren działek doprowadzona jest linia energetyczna i instalacja wodna, gazowa i kanalizacji sanitarnej.

  - Ukształtowanie terenu.

Powierzchnia terenu jest płaska. Na obszarze projektowanej Inwestycji poziom terenu wynosi ~187,50 m.n.p.m.

  - Szata roślinna.

Na terenie działki nie występuje wartościowa szata roślinna, teren jest zarośnięty roślinnością trawiastą.

  - Istniejący układ komunikacji.

Dojazd do terenu Inwestycji poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1.	Zabudowa

Projektuje się budowę infrastruktury sportowej składającej się z bieżni okrężnej 4 torowej o długości 250m, bieżni prostej 4 torowej długości 60m + strefa startu 3m + wybieg 17,0m, skoczni do skoków w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą.

Projektowaną bieżnię usytuowano równolegle do południowej ściany budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w odległości 10,00 m od ściany budynku.

4.2.	Uzbrojenie terenu

Nie projektuje się uzbrojenia terenu

4.3.	Komunikacja kołowa i piesza

Zjazd na działkę istniejącym zjazdem.

4.4.	Ukształtowanie terenu

Istniejące ukształtowanie terenu pozostanie bez większych zmian.

4.5.	Zieleń

Nie projektuje się zieleni urządzonej.

- Opis projektowanych elementów

  - Bieżnia okrężna, bieżnia prosta

Zaprojektowano bieżnię okrężną 4-torową o długości 250 m. Promień łuku zakoli R= 22, 00 m. Odległość pomiędzy zakolami wynosi L=55,10 m.

Bieżnia okrężna posiada również bieżnię prostą 4-torową do biegu na 60m wraz ze strefa startu 3,0m i wybiegiem 17,0m.

Szerokość nawierzchni bieżni wynosi 4 x 1.22m = 4,88 m.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa „typu Sandwich” posiada spadek 0,82 % w kierunku wewnętrznym. Grubość nawierzchni (warstwa nośna i użytkowa) wynosi 13 mm. Od strony wewnętrznej i zewnętrznej ograniczenie bieżni stanowi obrzeże betonowe 8x30.

Przyjęto poziom ±0,00 =187,50m n.p.m. jest to poziom wewnętrznej krawędzi bieżni okrężnej.

Projektowana nawierzchnia – typu sandwich grubości min.13mm.

Na projektowanej nawierzchni należy wyznaczyć linie koloru białego gr. 5cm pod tory, miejsca startu i mety na dystans 60m, oraz linie startu do skoczni w dal.

  - Skocznia w dal

Projektuje się skocznie w dal z rozbiegiem o długości 40,0m i zeskocznią o wymiarach 2,8x8,0m. Rozbieg skoczni z projektowanej bieżni prostej, tor szerokości 1,22m.

Rozbieg wyposażyć w belkę odbicia o wymiarach 1,22x0,3m, którą należy zamontować w odległości 2,0m od krawędzi zeskoczni. Belka w skrzyni z blachy aluminiowej na stałe połączonej z konstrukcją bieżni. Belka odbicia o wymiarach 10x30cm w kolorze białym. Do belki zamontować listwę z wkładką z plasteliny. Listwa o wymiarach 1,4x10cm.

Belka i listwa odbicia z drewna lub innego sztywnego wodoodpornego.

Zeskocznie obstawiono dokoła deskami sosnowymi 8x15cm mocowanymi do palików drewnianych 12x12cm zaostrzonych na końcu. Deski na górze zabezpieczone gumową poduszką. Elementy drewniane zabezpieczyć np. Fobosem M4 przez trzykrotne malowanie.

Zeskocznia wypełniona piaskiem rzecznym płukanym o frakcji 0-2mm (o maksymalnej zawartości wagowo 5% frakcji 0-0,2mm) gr.30cm z pogłębieniem do 50cm w środku skoczni, pod nim warstwa filtracyjna z kruszywa kamiennego frakcji 4-16mm. Pod nią geowłóknina separacyjno-filtracyjna, nietkana- igłowana. Poniżej dół zbierający z kruszywa kamiennego frakcji 16-32mm.

Skocznia wg rysunku szczegółowego projektu architektonicznego. Produkty takie jak belka odbicia dostępne są również w formie gotowych wyrobów.

  - Rzutnia do pchnięcia kulą

Projektuje się koło wykonane z betonu do pchnięcia kulą o średnicy wewnętrznej ø=2,135m i odchyłce maksymalnej ±5mm. Środek koła wyznaczony stalową rurką o średnicy 4mm. Sektor rzutów o nawierzchni mineralnej długości 20m i kącie między liniami sektora 34,92°. Maksymalne całkowite nachylenie sektora rzutów w dół w kierunku pchnięcia (rzutu) w jakimkolwiek punkcie nie może przekraczać 1:1000 (0,1%). Rzutnia wg rysunku wg rysunku szczegółowego projektu architektonicznego. Rzutnia z betonu C20/25 gr.8cm zatartego na ostro. Podbudowa z betonu C12/15 gr.15cm zbrojona siatką Φ10 co 15cm ze stali B500SP.

Podsypka piaskowa gr.25cm zagęszczona do stopnia IS>0,98. W podbudowie obsadzić 2 szt. rur drenarskich Φ20mm.

Próg wykonany z drewna impregnowanego lub innego materiału wodoodpornego.

Produkty są również dostępne w formie gotowych elementów.

  - Nawierzchnia trawiasta

Na pozostałym terenie Inwestycji projektuje się nawierzchnię trawiastą

- Opis projektowanych robót

  - Roboty rozbiórkowe

- usunięcie bramek do piłki nożnej i piłko chwytów

  - Roboty ziemne

Należy wykonać roboty ziemne w następującej kolejności:

- poziom terenu wokół projektowanej bieżni zniwelować.

- zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm;

- korytowanie pod podbudowę nawierzchni bieżni i skoczni w dal - do głębokości poziomu posadowienia warstwy odsączającej z piasku;

- korytowanie pod podbudowę dołu zeskoczni skoczni w dal - do głębokości 85cm tj. do poziomu posadowienia dołu zbierającego z kruszywa kamiennego;

- wykop pod koło do rzutni pchnięcia kulą

  - Odwodnienie

Ze względu na chłonność gruntu i przepuszczalność konstrukcji nawierzchni urządzeń sportowych, odwodnienie ich odbywać się będzie w sposób naturalny. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywać się będzie w sposób naturalny poprzez poprzeczne spadki o wartości 0,82% w kierunku do wewnątrz bieżni. Teren wewnątrz bieżni zostanie wyprofilowany w kierunku do środka z spadkiem 1 %. Teren na zewnątrz bieżni wyprofilować na szer. min. 1,0m ze spadkiem na zewnątrz ≈1%.

  - Nawierzchnia bieżni

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa bez spoinowa, poliuretanowa typu sandwich, o grubości minimalnej 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej.

Projektowana nawierzchnia spełnia wymogi Międzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki (lAAF).

Podbudowa asfaltowa nie jest impregnowana. Należy impregnować tylko taką powierzchnię, którą w ciągu następnych 8 godzin można przykryć warstwą poliuretanu. W przypadku przekroczenia tego czasu należy nanieść następną warstwę impregnatu, która polepszy przyczepność. Z warstwy impregnatu powinien odparować rozpuszczalnik, aby podłoże było lepkie.

Wykonanie warstwy nośnej - elastycznej wraz z jej zaszpachlowaniem. Składa się ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych Tak wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować system poliuretanowym. Tą czynność wykonuje się ręcznie. Całość warstwy powinna być nieprzepuszczalna. Zaszpachlowaną warstwę należy bezwzględnie pokryć w przeciągu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu należy zaimpregnować. Należy to zrobić również po opadach deszczu.

Wykonanie warstwy użytkowej Wykonuje się ją w następujący sposób. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej składników A : B = 100 : 65. Składnik A powinien być wstępnie wymieszany.   Następnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowaną i zaszpachlowaną warstwę nośną oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po upływie 5-10 min. warstwę PUR zasypuje się z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się. Należy nie dopuszczać do powstawania łysych plam. Grubość warstwy użytkowej powinna być nie mniejsza niż 6 mm. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h) nadmiar granulatu należy zebrać.  Wymaga się wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z produkcji pierwotnej.

Kolor nawierzchni - ceglasty RAL 3016.

Wyklucza się wykonanie nawierzchni typu natryskowego tzw. „spray coat”.

Granulat gumowy EPDM winien być barwiony na wskroś w masie. Nie dopuszcza się granulatu EPDM z recyklingu ani malowanego granulatu).

Tabela nr 1

|  | Wymagania IAAF | Wymagania DIN 18035/6 | Przy +10C° | Przy +23C° | Przy +30C° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmodyfikowane odkształcenie pionowe | 0,6-1,8mm | - | 1,30-1,40 | 1,50-1,70 | 1,60-1,90 |
| Redukcja siły | 35-50% | - | 35 ±2 | 37 ±2 | 40 ±2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥0,5N/mm2 | ≥0,5N/mm2 | - | 0,65-0,90 | - |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ≥40% | ≥40% | - | 60-85 | - |
| Wodoprzepuszczalność |  | DIN 18035/6 |  | Nieprzepuszczalna |  |
| Odporność na kolce |  | DIN 18035/6 |  | Klasa 1 |  |
| Palność |  | DIN 51960 |  | Klasa 1 niepalności |  |
| Poślizg nawierzchnia mokra/sucha |  | DIN 18035/6 |  | 60-64 / 80-83 |  |

Tabela nr 2

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Twardość według metody Shore’a.A, (Sch.A) | ≥40,0 |
| 2. | Przyczepność do podkładu: (MPa) - Betonowego | ≥0,8 |
| 3. | Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: - W stanie suchym - W stanie mokrym | ≥0,30 ≥0,30 |
| 4. | - Odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kuli - Stan powierzchni po badaniu (mm2) | ≥450 Bez zmian |
| 5. | - Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: przyrostem masy - Zmianą wyglądu zewnętrznego | ≥0,30 Bez zmian |
| 6. | Wygląd zewnętrzny nawierzchni | Nawierzchnia o jednolitej barwie, z równomiernie rozłożoną i trwale zespoloną posypką z granulatu EPDM |
| 7. | - Mrozoodporność oceniona: przyrostem masy - Zmianą wyglądu zewnętrznego | ≤0,30 Bez zmian |
| 8. | Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą barwy po naświetleniu (nr skali szarej) | ≥4 (Bez zmian) |
| 9. | Tarcie (TRLL, CEN EN 13036-4) | Nawierzchnia mokra ≥0,5 |

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

- Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości  na  bieżnię.

- Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF potwierdzający parametry wymagane przez IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF.

- Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe parametry.

- Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

- Kompletny raport z badania na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.

- Kompletny raport z zbadań WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium.

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta.

- Potwierdzenie klasyfikacji ogniowej m.in. Cfl-s2.

- Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

- Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.

  - Podbudowa

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łata o dł. 2m nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie występowało wykruszanie się warstwy górnej, nie wymaga impregnacji.

Konstrukcja nawierzchni z podbudową:

- nawierzchnia syntetyczna typu sandwich gr. min. 13 mm

- asfaltobeton zamknięty, drobnoziarnisty 3cm

- asfaltobeton częściowo zamknięty 4cm

- kruszywo łamane kamienne 0,05 - 5 mm gr. 5 cm

- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4 - 30 mm - gr. 15 cm

- warstwa odcinająca. piasek zagęszczony warstwowo do ls = 0,98 gr.20 cm

- dno wykopu dogęścić dodatkowo na głębokość 0,5 m do ls = 0,98

- grunt rodzimy

Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30 cm wyposażone w nakładkę w postaci gumowej poduszki na ławie betonowej zwykłej.

  - Nawierzchnie trawiaste

Charakterystyka nawierzchni trawiastej

Projektuje się nawierzchnię trawiastą naturalną.

Nawierzchnia trawiasta naturalna wymagać składa się zasadniczo z dwóch warstw: warstwy gruntu rodzimego dobrze przepuszczalnego oraz warstwy wegetacyjnej. Wykończeniem warstwy wegetacyjnej jest nawierzchnia z trawy naturalnej otrzymanej poprzez trawy przeznaczonej na nawierzchnie sportowe.

Warstwa wegetacyjna boiska ułożona jest na odpowiednio wyprofilowanym podłożu gruntu rodzimego. Zakłada się, że po wyprofilowaniu nie powinno występować żadne osiadanie a grunt powinien być dobrze ustabilizowany.

Konstrukcja nawierzchni trawiastej

- wyprofilowany grunt po usunięciu kamieni, starej darni i chwastów. Gleba powinna być przepuszczalna o odczynie lekko kwaśnym 6-7pH.

-warstwa wegetacyjna gr.20cm (najlepiej z mieszanki ziemi, piasku i torfu ogrodniczego kwaśnego)

-warstwa trawnika

- Zestawienie wyposażenia sportowego

Sprzęt ogólny:

Ławka dla zawodników szt.4

Krzesełka turystyczne dla trenerów szt. 4

Parasole składane dla trenujących szt.2

Szczotki/miotły do oczyszczania kół do rzutów szt.2

Wycieraczki do obuwia przy kołach do rzutów szt.2

Ścierki do wycierania sprzętu szt. 6-8

Wózek do transportu bloków szt.1

Konkurencje biegowe:

Bloki startowe stalowe szkolno- treningowe szt.5

Płotki treningowe uchylne 68-106cm szt. 20

Pałeczki sztafetowe (komplet 6szt.) kpl.1

Stopery do pomiaru czasu szt. 2

Skok w dal:

Belka do odbicia z listwą wypełniającą belkę tzw. zaślepką kpl. 2

Wkładki z plasteliną ze szpachelką do jej wyrównywania szt. 2

Znaczniki oznaczające położenie belki kpl.1

Sprzęt do wyrównywania piasku na zeskoczni szt.1

Taśma miernicza stalowa 10m – szt. 1

Pchnięcie kulą:

Kule treningowe – 2,00kg (różne średnice) szt.2

Kule treningowe – 3,00kg (różne średnice) szt.2

Kule treningowe – 4,00kg (różne średnice) szt.2

Kule treningowe – 5,00kg (różne średnice) szt.2

Stojak na kule szt.1

Taśma miernicza FiberGlass 30m szt. 1

Taśmy parciane do wyznaczania sektora rzutów – 60mb

Sprzęt pomiarowy, sędziowski, pomocniczy:

Taśmy miernicze parciane do odmierzania rozbiegu szt.3

Pachołki o wysokości 20cm szt. 20

Znaczniki linii odległości, wbijane, szt. 20

Uwagi końcowe

Materiały budowlane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać obowiązującym normom i przepisom.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlane. Przed zamówieniem i montażem materiałów wymiary należy sprawdzić na budowie, większe rozbieżności skonsultować z projektantem.