PROJEKT TECHNICZNY

| INWESTYCJA : | Remont drogi gminnej nr 102200 R Szwedy – Madeje |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI : | Szwedy - Madeje (dz. nr ewid. 57, 142/5, 142/3, 142/2142/1, 147/2, 149/6, 145/1 obr. Szwedy ) |
| INWESTOR : | Gmina Jarocin Jarocin , 37-405 Jarocin |

zawartość  opracowania

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: | NR STRON |
| --- | --- |
| - STRONA TYTUŁOWA.............................................................................................................. - ZAWARTOŚĆ PROJEKTU…………………………………………………………………………... - OPIS TECHNICZNY…………………………………………………………………………………… - OPRACOWANIE GRAFICZNE...............………........................................................................ | 1 2 3-8 9-11 |

| Zakres opracowania | Funkcja | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień | Data i podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT TECHNICZNY | Początek formularza Dół formularza | mgr inż. Zbigniew Lach | PDK/0131/PWOD/11 | Lipiec 2020 |

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Opis techniczny

- Plan sytuacyjny      skala 1: 1000

- Przekroje normalno – konstrukcyjne    skala 1: 50

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

## OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej nr 102200 R  Szwedy – Madeje

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Umowa

  - Kopie map ewidencyjnej,

  - Wizja i pomiary w terenie,

  - Obowiązujące przepisy i normy,

  - Rozporządzenie Mt i GM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

- LOKALIZACJA:

Ciąg drogi  objęty niniejszym opracowaniem położony jest w km 0+000 do km 1+633,00 na terenie gminy Jarocin, Powiat Niżański . Remontowany  odcinek drogi gminnej nr 102200R. łączy się  drogę powiatową 1036R Domostawa – Szwedy.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Projektowany remont  drogi  gminnej  Szwedy - Madeje (dz. nr ewid. 57;142/5;142/3; 142/2; 142/1; 147/2; 149/6; 145/1 , obr. Szwedy )  jako droga klasy D ( dojazdowa ) stanowi ważny szlak komunikacyjny w układzie Gminy Jarocin . Przebiega przez tereny zabudowane i niezabudowany. Jezdnia na części ciągu posiada obecnie konstrukcję podatną o nawierzchni  tłuczniowej  , jej szerokość   w stanie istniejącym wynosi śr. 3,50 m. Pobocza gruntowe o średniej szerokości 0,75 m.

Remont przedmiotowej drogi nie spowoduje zmian geometrycznych drogi, jak również nie zmienią nośności istniejącej drogi, co roboty przewidziane do wykonania  kwalifikuje jako remont zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane.

Stan techniczny nawierzchni określony wg czterostopniowej klasyfikacji SOSN,                 ma podstawie inwentaryzacji i wizualnej oceny uszkodzeń, odnosi ją do klasy D – stan zły, tj. nawierzchnia z uszkodzeniami wymagająca zaplanowania pilnych zabiegów remontowo – modernizacyjnych.

Istniejące uszkodzenia świadczą o zbyt małej nośności,  ubytki, wyboje stwarzają, szczególnie w okresie wiosennych roztopów, bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mimo remontów cząstkowych stan jezdni przedmiotowego ciągu drogowego sukcesywnie uległ na skutek obfitych opadów deszczu degradacji. Jedyną szansą na zahamowanie tego procesu, oraz dostosowanie parametrów geometryczno – konstrukcyjnych do aktualnie panujących warunków ruchu jest gruntowany remont.

Droga obecnie obciążona jest ruchem o natężeniu KR-1 i stanowi funkcję drogi dojazdowej (klasa D).

- STAN PROJEKTOWANY:

Dane wyjściowe:

- Liczba osi obliczeniowych 100 kN na dobę na obliczeniowy pas ruchu                          z prognozowanego SDR w połowie okresu eksploatacji przebudowanej drogi:

L = 11 osi 80 kN / dobę, (KR1),

- Roczny wzrost ruchu: p = 8 %,

- Prędkość projektowa 40 km / h

- Obliczeniowy okres eksploatacji drogi po wykonaniu  remontu: 10 lat,

- Droga jednojezdniowa, jednopasowa.

  - Parametry geometryczne:

Planuje się  remont  drogi gminnej Szwedy - Madeje (dz. nr ewid. 57;142/5;142/3; 142/2; 142/1; 147/2; 149/6; 145/1 , obr. Szwedy )    w km 0+000 – 1+ 633  dopasowując parametry drogi do istniejących parametrów geometrycznych.

Projektowane parametry geometryczne:

- nawierzchnia jezdni o szerokości 4,00 m  na odcinku od 0+000 do 0+145 i od km 0+145 do 1+633 o szerokości 3,50m, o przekroju dwustronnym ze spadkiem o wartości 2 % .

- pobocza o szerokości  średnio 0,75 m ze spadkiem  około 6 - 8%

- ukształtowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejącej trasie), po wytyczeniu przed rozpoczęciem robót za pomocą tyczek oraz palików,

- niweleta osi jezdni nie zmieni się, co  nie spowoduje zmian konstrukcyjnych.

Remont będzie polegał na odtworzeniu parametrów pierwotnych drogi, co kwalifikuje roboty budowlane do robót  remontowych.

  - Parametry konstrukcyjne:

Projektuje się remont  przy zachowaniu następujących parametrów konstrukcyjnych:

- Jezdnia i pobocza

- warstwa ścieralna gr.4 z mieszanki mineralno - asfaltowa  AC 11 S 50/70

2. pobocza z materiału kamiennego gr. 4 cm szer. śr. 0,75 m o spadku 6 - 8%

3.  opaska gruntowa szer. 0,30m grubości śr. 4 cm

- Jezdnia i pobocza

- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5mm gr. 15 cm

- warstwa wiążąca gr. 5 cm z  z mieszanki mineralno - asfaltowa  AC 16 W 50/70

- warstwa ścieralna gr.4 z mieszanki mineralno - asfaltowa  AC 11 S 50/70

- pobocza z materiału kamiennego gr. śr. 24 cm szer. śr. 0,75 m o spadku 6 - 8%

- opaska gruntowa szer. 0,30 m gr. śr. 24 cm

- Rowy i przepusty

Planuje się remont przepustów:

- 2 szt. przepustów  długości 6 mb o średnicy 50 cm z przyczółkami prefabrykowanymi

- 1 szt. przepust długości 9 mb o średnicy 60 cm z przyczółkami prefabrykowanymi

- 2 szt. przepustów  długości 9 mb o średnicy 50 cm z przyczółkami prefabrykowanymi

Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie związania międzywarstwowego dla poszczególnych warstw jako obligatoryjne.

4.3  Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni jezdni jak w stanie istniejącym, poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych oraz przez odmulenie  rowów  przydrożnych i remont istniejących przepustów.

- ROBOTY ZIEMNE:

Na projektowanym do  remontu  ciągu drogowym  nie  występują roboty ziemne.

- WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

Projektowany  remont ciągu drogi gminnej nie spowoduje emisji zanieczyszczeń, wibracji, hałasu, nie wytwarza odpadów i nie ma wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Nie wywołuje negatywnego wpływu na środowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie.

W efekcie projektowanego remontu  ulegną zmniejszeniu negatywne skutki oddziaływania ruchu drogowego. Poprzez odtworzenie  nowych warstw konstrukcyjnych zwiększy się płynność ruchu, a co za tym idzie zmniejszą się ilości emitowanych spalin. Zmniejszeniu ulegną również wibracje, drgania i hałas.

- URZĄDZENIA OBCE:

Na projektowanym do remontu ciągu drogi gminnej nie występuje kolizja z urządzeniami obcymi.

- DANE INFORMACYJNE:

  - Tereny na których projektuje się remont nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  - Nie występują wpływy eksploatacji górniczej. Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników sąsiednich.

# ZAŁĄCZNIK: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Strona tytułowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym Kolejność realizacji poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyżowania, przepust, uzbrojenie terenu (sieć teletechniczna, elektryczna).

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywający się po drodze gminnej

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla wielobranżowych inwestycji drogowych rodzaje zagrożeń wynikające min. z wykonywania robót ziemnych,  Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne).

Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien określać: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.