| ## PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt |  | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOSTKACH - SOKALACH |  |  |  |
| Adres |  | DZ. NR EWID. 1694 Powiat : POWIAT NIŻAŃSKI Jednostka ewidencyjna : 181202_2 JAROCIN Obręb : 0009 MOSTKI GM. JAROCIN KATEGORIA OBIEKTU – V |  |  |  |
| Inwestor |  | GMINA JAROCIN JAROCIN 159 37-405 JAROCIN |  |  |  |
| Rodzaj opracowania |  | #### PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |
| AUTORZY OPRACOWANIA |  |  |  |  |  |
| #### Zakres opracowania |  |  | #### Imię i nazwisko | #### Numer i #### specjalność uprawnień | #### Podpis |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Projektant |  | inż. Zbigniew Konopka | 33.46/Tbg/78 Specjalność architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana |  |
| Czerwiec 2021 |  |  |  |  |  |

###### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis techniczny

- Rysunki:

  - Plan zagospodarowania terenu	rys. nr 1 PZT

  - Rzut Placu Zabaw	rys. nr 2 PZT

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowy placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej

w Mostkach-Sokalach

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie Inwestora

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Mapa do celów projektowych

  - Obowiązujące przepisy i normy

  - Własna inwentaryzacja

- Przedmiot inwestycji - opracowania

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje budowę Placu Zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mostkach – Sokalach.

- Opis i położenie terenu

  - Dane ogólne

Projekt zabudowy terenu obejmuje działkę nr ewid. 1694 położonej w miejscowości Mostki – obręb 0009 Mostki. Teren przeznaczony pod projektowane obiekty zlokalizowany jest przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mostkach.

Projektuje się umieszczenie urządzeń w południowej części działki nr ewid. 1694. Projektowany plac zabaw znajduje się w miejscu istniejącego placu zabaw. Część urządzeń istniejącego placu zabaw należy odnowić i przenieść w inne miejsce. Istniejący zestaw zabawowy należy odnowić, przewieźć i złożyć na innym placu zabaw oddalonym o około 5km wskazany przez Inwestora.

  - Warunki terenowo prawne

Teren lokalizacji, działka nr ewid. 1694 położona w miejscowości Mostki- Sokale, gmina Jarocin, stanowi własność Gminy Jarocin. Na działce znajduje się budynek Publicznej Szkoły Podstawowej, parking dla samochodów osobowych, chodniki i plac zabaw.

Projektowany plac zabaw znajduje się w miejscu istniejącego placu zabaw. Część urządzeń istniejącego placu zabaw należy odnowić i przenieść w inne miejsce.

Część działki przeznaczonej pod budowę placu zabaw jest porośnięta trawą. Działka przylega do działek niezabudowanych od strony północnej, wschodniej, od strony południowej znajdują się działki zabudowane zabudową zagrodową, od strony zachodniej przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej.

  - Infrastruktura techniczna terenu

Na teren działkę doprowadzona jest linia elektryczna, wodociąg, kanalizacja.

  - Ukształtowanie terenu.

Powierzchnia ternu jest płaska. Na obszarze projektowanej inwestycji poziom terenu wy-nosi ~191,50 m.n.p.m.

  - Szata roślinna.

Teren działki przeznaczony pod budowę placu zabaw jest porośnięty trawą.

  - Istniejący układ komunikacji.

Dojazd do terenu inwestycji na istniejących zasadach.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

  - Dane ogólne

Projektowana inwestycja zaprojektowana została w oparciu o ustalenia z inwestorem, zgodnie z obowiązującymi normami.

  - Zabudowa

Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na mapie do celów projektowych w skali 1:500 w granicach objętych projektem. Obejmuje ono budowę placu zabaw, zlokalizowany na działce nr ewid. 1694 przy zachodniej ścianie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w odległości 2,20m oraz w odległości 10,00m od zachodniej granicy działki z działką drogową nr ewid. 1529/2.

Na działce zaprojektowano nowe urządzenia placu zabaw usytułowane na podłożu trawiastym.

Część urządzeń istniejącego placu zabaw należy odnowić i przenieść w inne miejsce. Istniejący zestaw zabawowy należy odnowić (wymienić brakujące elementy podestów i ślizgawki) oraz przenieść i zamontować na innym placu zabaw.

Projektowany Plac zabaw wyposażona jest w następujące obiekty:

1. istniejąca karuzela do przeniesienia		 – 1 szt.

2. projektowany bujak		 – 1 szt.

3. projektowany bujak		 – 1 szt.

4. istniejąca huśtawka wagowa do przeniesienia	 – 1 szt.

5. istniejący domek do przeniesienia		 – 1 szt.

6. projektowana trampolina		 – 1 szt.

7. projektowana karuzela z krzesełkami	 – 1 szt.

8. projektowana huśtawka 		 – 1 szt.

9. istniejąca huśtawka		 – 1 szt.

10. projektowany zestaw MM-0103/210	 – 1 szt.

11. projektowany piłkochwyt		 – 1 szt.

12. projektowane ławki parkowe		 – 2 szt.

13. projektowany kosz na śmieci		 – 1 szt.

14. projektowana tablica informacyjna z regulaminem	– 1 szt.

  - Dane ogólne wyposażenia Placu zabaw

Część urządzeń istniejącego placu zabaw należy odnowić i przenieść w inne miejsce. Istniejący zestaw zabawowy należy odnowić (wymienić brakujące elementy podestów i ślizgawki) oraz przenieść i zamontować na innym placu zabaw. Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna.

Zestaw zabawowy MM-0103/210

Zestaw tworzy kompleksową zabawkę dla starszych. Zaprojektowany w formie zagrody z elementami integracyjnymi, której część stanowi zadaszona wieżyczka. Konstrukcja powinna być dopasowana dla dzieci w różnym wieku. Zestaw wykonany z połączenia aluminium i tworzywa.

Zastosowanie pomostów, stopni, przejść oraz innych elementów zabawowych nieprzewyższających wysokości 1 m - aby zapewnić bezpieczeństwo korzystających dzieci.

Aluminium – stosowane, jako materiał konstrukcyjny, trwałe, estetyczne, odporne na wpływ warunków atmosferycznych i intensywne użytkowanie. Słupy konstrukcyjne mają średnicę 60 mm.

Płyty HDPE stosowane na barierki oraz daszki. Elementy odporne na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych.

Płyty antypoślizgowe (sklejka i HDPE) stosowane, jako podłogi modułowych podestów na bazie kwadratu, o wymiarze 75 cm x 75 cm.

Liny polipropylenowe z rdzeniem stal owym, stosowane są do budowy pomostów linowych, przeplotni i elementów skrajnych. Liny są odporne na intensywne użytkowanie.

Projektuje się wyposażenie Placu zabaw w sprzęt, który spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normach europejskich EN 1176-77.

Wszystkie materiały stosowane do produkcji charakteryzują się wystarczającą jakością pod względem trwałości i funkcjonalności. Ponadto nadają się do ponownego użycia lub odzysku energii.

Istniejące urządzenia placu zabaw przeznaczone do przeniesienia należy odświeżyć i uzupełnić brakujące elementy.

Istniejący zestaw zabawowy należy odświeżyć, uzupełnić brakujące elementy i wymienić ślizgi zjeżdżalni. Zestaw należy rozmontować, przewieźć i zamontować ponownie na innym placu zabaw.

Wymiary zestawu zabawowego:

Zestaw 		  		    7,50 x 3,8 m

Strefa bezpieczeństwa		    10,00 x 6,80 m

Powierzchnia strefy 	    	             51,20 m2

Obwód strefy 	            			28,55 m

Wysokość swobodnego upadku 	           	  1,85 m

Sprężynowce

Projektuje się dwa sprężynowce kwiat i motor.

Korpus sprężynowca wykonany z płyty HDPE. Uchwyty i podparcia stóp wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem.

Sprężyna stalowa malowana proszkowo.

Wymiary sprężynowców:

Wymiar 	0,85 x 0,25 x 0,75m

Wysokość swobodnego upadku 	                      0,55m

Huśtawka wahadłowa

Konstrukcja huśtawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo.

Do huśtawki należy zamontować jedno siedzisko zwykłe oraz jedno siedzisko „pampers”.

Wymiary huśtawki:

Urządzenie 	3,50 x 2,40m

Strefa bezpieczeństwa 	3,00 x 8,00 m

Powierzchnia strefy 	26,50 m2

Obwód strefy 	22,60 m

Wysokość swobodnego upadku 	1,35 m

Wysokość urządzenia 	2,35 m

Karuzela z krzesełkami

Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych. Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk. Całość malowana metodą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. Talerz ze sklejki antypoślizgowej. Siedziska karuzeli wykonane z HDPE.

Wymiary karuzeli:

Urządzenie Średnica: 1,55 m

Strefa bezpieczeństwa Średnica: 5,55 m

Powierzchnia strefy 24,20 m2

Obwód strefy 17,45 m

Wysokość 0,85 m

Trampolina

Konstrukcja metalowa rama ze stali ocynkowanej zakopana pod powierzchnią gruntu, w której zamocowana jest na sprężynach mata do skakania wykonana z tworzywa. Boki trampoliny zabezpieczone płytami EPDM. Montaż bezpośrednio w gruncie.

Kolor trampoliny do uzgodnienia z inwestorem.

Wymiary trampoliny:

Urządzenie 	1,85 x 1,85 m

Wymiar maty do skakania	1,25x1,25 m

Strefa bezpieczeństwa 	4,85 x 4,85 m

Powierzchnia strefy 	23,52 m2

Obwód strefy 	19,40 m

Piłkochwyt

Siatka bezwęzłowa o grubości 5mm oczko 10x10cm z polipropylenu. Siatki polipropylenowe charakteryzują się przede wszystkim elastycznością a co idzie za tym odpornością na rozerwanie.

Słupy do piłkochwytów z profilu kwadratowego 80x80mm gr. 3mm w kolorze zielonym. W górnej części profil należy zaślepić.

Wysokość profilu po zamontowaniu w tulei: H = 5,00 m. Szerokość piłkochwytu 20m.

Fundamenty

Fundamenty wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń.

  - Uzbrojenie terenu

Nie zaprojektowano.

  - Komunikacja kołowa i piesza

Nie zaprojektowano.

  - Ukształtowanie terenu

Istniejące ukształtowanie terenu pozostanie bez większych zmian.  Po zamontowaniu urządzeń należy wyrównać cały teren placu zabaw.

  - Zieleń

Projektuje się wykonanie trawnika na całym terenie placu zabaw.

- Opis urządzeń.

1. istniejąca karuzela do przeniesienia	- dł. x szer. x wys.: φ122x85cm - strefa bezpieczeństwa: φ422 cm  								 – 1 szt.

2. projektowany bujak	- dł. x szer. x wys.: 0,85 x 0,25 x 0,75cm - strefa bezpieczeństwa: 345x2950 cm  									 – 1 szt.

3. projektowany bujak	- dł. x szer. x wys.: 219x74x133cm - strefa bezpieczeństwa: 519x450 cm  									 – 1 szt.

4. istniejąca huśtawka wagowa do przeniesienia		- dł. x szer. x wys.: 40x320x45cm - strefa bezpieczeństwa: 300x580 cm  						 – 1 szt.

5. istniejący domek do przeniesienia 	- dł. x szer. x wys.: 72x74x110cm - strefa bezpieczeństwa: 372x374 cm  								 – 1 szt.

6. projektowana trampolina 	- dł. x szer. x wys.: 185x185cm - strefa bezpieczeństwa: 485x485 cm  									 – 1 szt.

7. projektowana karuzela z krzesełkami		- dł. x szer. x wys.: φ155x85cm cm - strefa bezpieczeństwa: φ550cm cm  							 – 1 szt.

8. projektowana huśtawka 		- dł. x szer. x wys.: 219x74x235cm - strefa bezpieczeństwa: 800x340 cm  									 – 1 szt.

9. istniejąca huśtawka		- dł. x szer. x wys.: 245x395x220cm - strefa bezpieczeństwa: 395x731 cm  									 – 1 szt.

10. projektowany zestaw zabawowy		- dł. x szer. x wys.: 6,00 x 3,95 x195cm - strefa bezpieczeństwa: 800x695 cm  						 – 1 szt.

11. projektowany piłkochwyt			- dł.. x wys.: 20x5m 		 – 1 szt.

12.	Ławka z metalowym stelażem z oparciem – dostawa i montaż – dł. x szer. x wys. 1,50x0,505x0,40m 									- 2szt.

13. 	Kosz na śmieci  - dostawa i montaż – dł. x szer. x wys. : 0,5x0,5x0,9m 	- 1 szt.

14. Tablica informacyjna 								- 1 szt.

- Opis nawierzchni

  - Nawierzchnia

Przy urządzeniach placu zabaw należy wykonać nawierzchnię trawiastą.

- Warunki gruntowo-wodne

W świetle Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, w obrysie placu zabaw występują proste warunki gruntowe zaliczone do I kategorii geotechnicznej.

- Informacje o terenie dotyczące wpisu do rejestru zabytków.

Teren, na którym zlokalizowane są działki z planowaną inwestycją nie są wpisane do rejestru zabytków.

- Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej

Przedmiotowy teren nie jest w strefie wpływu eksploatacji górniczej.

- Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko

Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego natomiast polepszy warunki obiektów sportowych pod względem bezpieczeństwa ich użytkowania oraz nie naruszy interesu osób trzecich.

UWAGA:

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi przy tego typu robotach pod nadzorem osoby uprawnionej.