|  |  |  | Prze dmiar Robót |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1.STAN ZERO W Y |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 1.1 RO BO TY ZIEMNE |  |  |  |
| 1.1 | .1 (P1) | KNR 2-01 0126- | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość | m2 |  | 301,080 |
|  |  | 0100 | warstwy do 15 cm. |  |  |  |
|  |  |  | 19,30*15,60 | m2 | 301,080 |  |
| 1.1 | .2 (P2) | KNR 2-01 0126- | Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą | m2 |  | 301,080 |
|  |  | 0200 | spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy |  |  |  |
|  |  |  | Krotność = 3 |  |  |  |
|  |  |  | 301,08 | m2 | 301,080 |  |
| 1.1 | .3 (P3) | KNR 2-01 0215- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 | m3 |  | 33,453 |
|  |  | 0200 | m3 na odkład. Grunt kategorii III - pogłębienie wykopu pod budynkiem o |  |  |  |
|  |  |  | 18 cm |  |  |  |
|  |  |  | 17,70*10,50*0,18 | m3 | 33,453 |  |
| 1.1 | .4 (P4) | KNR 2-01 0215- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 | m3 |  | 58,449 |
|  |  | 0400 | m3 na odkład. Grunt kategorii III |  |  |  |
|  |  |  | 0,52*[85,50*1,30] | m3 | 57,798 |  |
|  |  |  | 0,52*[1,20*0,40+0,15*1,85+0,45*1,10] | m3 | 0,651 |  |
|  |  |  |  |  | _________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy | m3 | 58,449 |  |
| 1.1 | .5 (P5) | KNR 2-01 0221- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na | m3 |  | 13,447 |
|  |  | 0300 | odkład. Grunt kategorii I-II - stopy SL-1 do SL-5 |  |  |  |
|  |  |  | 0,52*[1,40*1,40*5+2,20*2,20*3+1,40*1,10] | m3 | 13,447 |  |
| 1.1 | .6 (P6) | KNR 2-01 0307- | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i | m3 |  | 8,982 |
|  |  | 0100 0307-0500 | przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II. - pogłębienie do |  |  |  |
|  |  |  | wymaganego poziomu |  |  |  |
|  |  |  | 0,10*[85,50*0,8+0,74*0,34+0,70*0,20+0,50*0,30+0,55*0,30+1,24+0,34] | m3 | 7,069 |  |
|  |  |  | 0,10*[1,10*1,10*5+1,90*1,90*3+1,10*0.95+1,16*1,04] | m3 | 1,913 |  |
|  |  |  |  |  | ________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy | m3 | 8,982 |  |
| 1.2 |  |  | 1.2 FUNDAMENTY - Podkłady, ławy, stopy, ściany fundame ntowe |  |  |  |
| 1.2 | .1 (P7) | KNR 2-02 1101- | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, pod ławy i stopy | m3 |  | 8,982 |
|  |  | 0100 | fundamentowe, beton B10 |  |  |  |
|  |  | poz. 6 | 8,982 | m3 | 8,982 |  |
| 1.2 | .2 (P8) | KNR 2-02 0290- | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty | t |  | 0,103 |
|  |  | 0100 | gładkie fi 6 mm. |  |  |  |
|  |  |  | 0,103 | t | 0,103 |  |
| 1.2 | .3 (P9) | KNR 2-02 0290- | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty | t |  | 0,530 |
|  |  | 0201 | żebrowane fi 12 mm. |  |  |  |
|  |  |  | 0,530 | t | 0,530 |  |
| 1.2 | .4 (P10 | KNR 2-02 0202- | Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m. z | m3 |  | 20,773 |
| ) |  | 0100 | zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25 |  |  |  |
|  |  |  | 85,50*0,60*0,40 | m3 | 20,520 |  |
|  |  | pogr.pod kominy | 0,40*0,64*0,24+0,40*0,60*0,10+0,40*0,40*0,20+0,40*0,45*0,20+0,40* | m3 | 0,253 |  |
|  |  |  | 1,04*0,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | _________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy | m3 | 20,773 |  |
| 1.2 | .5 (P11 | KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 0,5 m3 - z | m3 |  | 2,213 |
| ) |  | 0100 | zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25. |  |  |  |
|  |  |  | 5*0,90*0,90*0,40+0,90*0,75*0,40+0,96*0,84*0,40 | m3 | 2,213 |  |
| 1.2 | .6 (P12 | KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 1,5 m3 - z | m3 |  | 3,468 |
| ) |  | 0200 | zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25. |  |  |  |
|  |  |  | 3*1,70*1,70*0,40 | m3 | 3,468 |  |
| 1.2 | .7 (P13 | KNR-W 2-02 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24 cm na zaprawie | m3 |  | 10,857 |
| ) |  | 0101-0600 | cementowej |  |  |  |
|  |  |  | [0,52*[17,04+17,04+9,36+9,36+4,80+2,76+2,76+2,76+3,06+0,36+4,02+ | m3 | 10,016 |  |
|  |  |  | 7,18-0,24]]*0,24 |  |  |  |
|  |  | pogr. pod kominy | 0,52*[0,32*0,72+0,76*0,64+0,30*0,72+0,52*0,40*2+0,84*0,32] | m3 | 0,841 |  |
|  |  |  |  |  | _________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy | m3 | 10,857 |  |
| 1.3 |  |  | 1.3 IZO LACJE FUNDAMENTÓ W I PO SADZEK NA GRUNC IE |  |  |  |

|  |  |  | Prze dmiar Robót |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | .3.1 (P14 | KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy na lepiku na gorąco,ław | m2 |  | 51,933 |
| ) |  | 0201 | fundamentowych betonowych. |  |  |  |
|  |  | poz.10/0,4 | 20,773/0,4 | m2 | 51,933 |  |
| 1 | .3.2 (P15 | KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych na lepiku na | m2 |  | 14,203 |
| ) |  | 0301 | gorąco.Pierwsza warstwa - stopy fundamentowe |  |  |  |
|  |  | poz.11,12/0,4 | 2,213/0,4+3,468/0,4 | m2 | 14,203 |  |
| 1 | .3.3 (P16 | KNR 2-02 0901- | Rapowanie ścian fundamentowych z zatarciem | m2 |  | 57,523 |
| ) |  | 0100 |  |  |  |  |
|  |  | poz.18 | 57,523 | m2 | 57,523 |  |
| 1 | .3.4 (P17 | KNR 4-01 0207- | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 w podłożach, | m |  | 53,760 |
| ) |  | 0100 Analogia | stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań |  |  |  |
|  |  |  | [17,04+9,84]*2 | m | 53,760 |  |
| 1 | .3.5 (P18 | KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne,pionowe,z roztworu | m2 |  | 57,523 |
| ) |  | 0900 | asfaltowego.Pierwsza warstwa. |  |  |  |
|  |  |  | 1,07*2*[17,04+9,84] | m2 | 57,523 |  |
| 1 | .3.6 (P19 | KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego. - | m2 |  | 57,523 |
| ) |  | 1000 | druga i nast ępna warstwa. |  |  |  |
|  |  | poz.18 | 57,523 | m2 | 57,523 |  |
| 1 | .3.7 (P20 | KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt styropianowych gr. | m2 |  | 40,320 |
| ) |  | 0800 | 12cm na lepiku bez siatki metalowej. |  |  |  |
|  |  |  | 0,75*[17,04+9,84]*2 | m2 | 40,320 |  |
| 1 | .3.8 (P21 | KNR-I 0-23 | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 |  | 40,320 |
| ) |  | 2612-0600 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 40,32 | m2 | 40,320 |  |
| 1 | .3.9 (P22 | KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy na lepiku na gorąco,ław | m2 |  | 20,879 |
| ) |  | 0101 | fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą. |  |  |  |
|  |  | poz.13/0,52 | 10,857/0,52 | m2 | 20,879 |  |
| 1.4 |  |  | 1.4 ZASYPANIE W YKO PÓ W PRZY FUNDAMENTACH |  |  |  |
| 1 | .4.1 (P23 | KNR 2-01 0501- | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 | m3 |  | 102,437 |
| ) |  | 0100 | m.Grunt kategorii I-III - zasypanie wykopów fundamentowych (przyjęto że |  |  |  |
|  |  |  | pozostała ziemia z wykopów będzie zagospodarowana na działce) |  |  |  |
|  |  |  | 204,655-102,218 | m3 | 102,437 |  |
| 1.5 |  |  | 1.5 PO DKŁADY PO D PO SADZKI NA GRUNCIE |  |  |  |
| 1.5.1 |  |  | 1.5.1 Podkłady pod posadz kę |  |  |  |
| 1 | .5.1.1 ( | KNR 2-02 1101- | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich gr. 30cm | m3 |  | 41,944 |
| P24) |  | 0702 |  |  |  |  |
|  |  |  | [3,06*1,68+3,06*4,44+3,06*2,76-[0,32*0,72+0,76*0,64]]*0,30 | m3 | 7,937 |  |
|  |  |  | [1,56*0,84+0,60*4,56+6,36*12,66-[0,24*0,24*3]]*0,30 | m3 | 25,317 |  |
|  |  |  | [2,56*3,16-1,92-0,44+5,66*2,76+2,46*3,96-0,54*3,44-0,84*0,32]*0,30 | m3 | 8,690 |  |
|  |  |  |  |  | _________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy | m3 | 41,944 |  |
| 1 | .5.1.2 ( | KNR 2-02 1101- | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego, beton C12/ | m3 |  | 13,981 |
| P25) |  | 0100 | 15-10cm |  |  |  |
|  |  |  | [41,944/0,30]*0,10 | m3 | 13,981 |  |
| 2 |  |  | 2. STAN SURO WY O TWARTY |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 2.1 ŚCIANY ZEW NĘTRZNE I W EW NĘTRZNE KO NSTRUKC YJNE |  |  |  |
| 2 | .1.1 (P26 | KNR 2-02 0107- | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu | m2 |  | 163,735 |
| ) |  | 0100 | komórkowego,o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm -ściany zewnętrzne. |  |  |  |
|  |  | parter | 3,20*[17,04+9,36]*2-[1,60*2,55+1,10*2,55+2,0*1,70*3+1,0*0,70*3+ | m2 | 133,520 |  |
|  |  |  | 2,0*2,55*3+3,98*0,24] |  |  |  |
|  |  | poddasze | 0,66*[17,49+9,36]*2-0,66*0,24*33 | m2 | 30,215 |  |
|  |  |  |  |  | __________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 163,735 |  |
| 2 | .1.2 (P27 | KNR 2-02 0107- | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu | m2 |  | 97,459 |
| ) |  | 0100 | komórkowego,o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm - ściany wewnętrzne. |  |  |  |
|  |  | parter | [3,06+4,80+0,36+3,30+6,94+2,76*2]*3,20-[1,0*2,10+0,90*2,10+1,30* | m2 | 70,016 |  |
|  |  |  | 2,10] |  |  |  |
|  |  | poddasze | 7,18*2,81-1,10*2,10+[0,66+2,81]*0,5*2,76*2 | m2 | 27,443 |  |
|  |  |  |  |  | _________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 97,459 |  |

|  |  | Prze dmiar Robót |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.3 (P28 | KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o | szt . |  | 8,000 |
| ) | 0200 | grubości 1 cegły,z cegieł pojedyńczych,bloczków i pustaków. |  |  |  |
|  |  | 8 | szt . | 8,000 |  |
| 2.1.4 (P29 | KNR 2-02 0126- | Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły,z cegieł | szt . |  | 6,000 |
| ) | 0100 | pojedyńczych,bloczków i pustaków. |  |  |  |
|  |  | 6 | szt . | 6,000 |  |
| 2.1.5 (P30 | KNR 2-02 0126- | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. L19 | m |  | 48,600 |

- 0500

|  |  | 1,20*8+1,50*4+2,10*2+2,40*12 | m | 48,600 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | 2.2 KO MINY |  |  |  |
| 2.2.1 (P31 | KNR 2-02 0122- | Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych | m |  | 93,560 |
| ) | 0500 |  |  |  |  |
|  |  | 2*8,27+4*5,59+2*3,27+6*6,49+2*4,59 | m | 93,560 |  |
| 2.2.2 (P32 | KNR 2-02 0123- | Obmurowanie przewodów wentylacyjnych cegłą pełną kl.15, gr. 1/2 ceg. | m2 |  | 49,135 |
| ) | 0200 Analogia |  |  |  |  |
|  | parter | 3,25*[0,72+0,20+0,52+0,32+0,52+0,32+0,60+0,32+0,20+0,32*2+0,40* | m2 | 20,150 |  |
|  |  | 2+0,72+0,32] |  |  |  |
|  | poddasze | 4,76*[0,84+0,20]*2 | m2 | 9,901 |  |
|  |  | 2,04*0,76+1,71*0,40+2,36*0,40+3,08*[0,84*2+0,52*2+0,60]+[3,08* | m2 | 19,084 |  |
|  |  | [0,52+0,20]]*2+1,01*0,84+0,99*0,20*2 |  |  |  |
|  |  |  |  | _________ |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 49,135 |  |
| 2.2.3 (P33 | KNR 2-02 0219- | Czapki na kominach,o średniej grubości płyty 7 cm, beton C25/30 | m2 |  | 0,508 |
| ) | 0500 |  |  |  |  |
|  |  | 0,94*0,54 | m2 | 0,508 |  |
| 2.2.4 (P34 | KNP 2 0111- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegieł | szt . |  | 4,000 |
| ) | 01.01 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt . | 4,000 |  |
| 2.3 |  | 2.3 STRO P, PO DCIĄGI I SCHO DY W EW NĘTRZNE |  |  |  |
| 2.3.1 (P35 | KNR-I 0-30 | Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych T ERIVA 4 o | m2 | 126,739 |  |
| ) | 0224-0200 | rozstawie belek 60 cm, rozpiętość 4,20-6,00 m |  |  |  |
|  |  | 4,80*[1,50+1,32+4,32+4,78+1,50+1,32+1,38+3,10] | m2 | 92,256 |  |
|  |  | 3,30*[1,32+0,96+3,21+1,11+1,32]+1,80*[3,12+0,72]+2,76*0,52 | m2 | 34,483 |  |
|  |  |  |  | __________ |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 126,739 |  |
| 2.3.2 (P36 | KNR-I 0-30 | Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych T ERIVA 4 o | m2 | 34,483 |  |
| ) | 0224-0100 | rozstawie belek 60 cm, rozpiętość do 3,90 m |  |  |  |
|  |  | 3,30*[1,32+0,96+3,21+1,11+1,32]+1,80*[3,12+0,72]+2,76*0,52 | m2 | 34,483 |  |
| 2.3.3 (P37 | KNR 2-02 0212- | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych,o szerokości do 30 cm, | m3 | 6,971 |  |
| ) | 1200 | beton C20/25 |  |  |  |
|  | W01 | [80,40-[3,00+3,00+5,66+2,72+3,30+4,62+0,65+0,98]]*0,29*0,24 | m3 | 3,930 |  |
|  | W03 | 52,80*0,24*0,24 | m3 | 3,041 |  |
|  |  |  |  | ________ |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m3 | 6,971 |  |
| 2.3.4 (P38 | KNR 2-02 0212- | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych, beton C20/25 | m3 | 2,387 |  |
| ) | 1100 |  |  |  |  |
|  | W2 | 14,50*0,24*0,24 | m3 | 0,835 |  |
|  | W1 | [3,0+3,0+5,66+2,72+3,30+4,62]*0,29*0,24 | m3 | 1,552 |  |
|  |  |  |  | ________ |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m3 | 2,387 |  |
| 2.3.5 (P39 | KNR 2-02 0212- | Dodatkowe belki w stropach monolitycznych, beton C20/25 | m3 | 4,368 |  |

- 0700

| WZ1-WZ5 | 0,66*0,24*0,24*2+0,84*0,24*0,24+0,88*0,24*0,24*2 | m3 | 0,226 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZE-01 | 4,56*0,62*0,24*2 | m3 | 1,357 |
| ZE-02 | 6,36*0,36*0,24 | m3 | 0,550 |
| ZE-03 | 9,36*0,36*0,24 | m3 | 0,809 |
| ZE-04, ZE-05 | 3,06*0,48*0,24*2+1,72*0,48*0,24*2 | m3 | 1,101 |
| wymiany | [0,32+0,96]*0,24*0,24+1,20*0,24*0,24*2+[1,32+0,32*2]*0,24*0,24 | m3 | 0,325 |
|  |  |  | ________ |
|  | Wynik cząstkowy | m3 | 4,368 |

|  |  |  | Prze dmiar Robót |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia |  | Jm. | Ilości składowe | Razem |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 2.3 | .6 (P40 | KNR 2-02 0231- | T rzpienie żelbetowe w ścianach, beton C20/25 |  | m3 |  | 1,521 |
| ) |  | 0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | T R-20-3,-4 | 0,66*0,24*0,24*32+[4,67-0,29]*0,29*0,24 |  | m3 | 1,521 |  |
| 2.3 | .7 (P41 | KNR 2-02 0210- | Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego obwodu do |  | m3 |  | 1,331 |
| ) |  | 0100 | przekroju belki do 8 m/m2. - z zastosowaniem pompy do betonu, beton |  |  |  |  |
|  |  |  | C20/25 |  |  |  |  |
|  |  | P-01, P-02 | 1,56*0,39*0,24+12,66*0,39*0,24 |  | m3 | 1,331 |  |
| 2.3 | .8 (P42 | KNR 2-02 0208- | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego |  | m3 |  | 2,026 |
| ) |  | 0500 | obwodu do przekroju do 20 m/m2, beton C20/25 |  |  |  |  |
|  |  | SL-1, SL-2, T R- | 3,62*0,24*0,24*3+4,08*0,24*0,24*4+3,72*0,24*0,24+[0,66+3,62]* |  | m3 | 2,026 |  |
|  |  | 1, T R-3 | 0,24*0,24 |  |  |  |  |
| 2.3 | .9 (P43 | KNR 2-02 0218- | Schody żelbetowe zabiegowe,na płycie lub belkach policzkowych z płyt ą |  | m2 |  | 21,282 |
| ) |  | 0500 | grubości 8 cm, beton C20/25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,66*3,76 |  | m2 | 21,282 |  |
| 2.3 | .10 ( | KNR 2-02 0218- | Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty na schodach żelbetowych |  | m2 |  | 21,282 |
| P44) |  | 0600 | Krotność = 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21,282 |  | m2 | 21,282 |  |
| 2.3 | .11 ( | KNR 2-02 0290- | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - | pręty | t |  | 0,385 |
| P45) |  | 0100 | gładkie fi do 6 mm. - ściany, strop, schody, nadproża, podciągi i wieńce |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,168+0,083+0,059+0,035+0,04 |  | t | 0,385 |  |
| 2.3 | .12 ( | KNR 2-02 0290- | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - | pręty | t |  | 1,436 |
| P46) |  | 0201 | żebrowane fi 12mm. - strop, nadproża, podciągi i wieńce |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,59+0,313+0,08+0,10+0,165+0,188 |  | t | 1,436 |  |
| 2.3 | .13 ( | KNR 2-02 0290- | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - | pręty | t |  | 0,071 |
| P47) |  | 0202 | żebrowane fi 16 mm - strop, nadproża, podciągi i wieńce |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,071 |  | t | 0,071 |  |
| 2.4 |  |  | 2.4 DACH KO NSTRUKCJA Z PO KRYCIEM |  |  |  |  |
| 2.4 | .1 (P48 | KNR 2-02 0406- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekrój poprzeczny |  | m3 |  | 0,410 |
| ) |  | 0200 | drewna ponad 180 cm2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,41 |  | m3 | 0,410 |  |
| 2.4 | .2 (P49 | KNR 2-02 0406- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy górne i płatwie,o długości |  | m3 |  | 1,220 |
| ) |  | 0600 | ponad 3 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,22 |  | m3 | 1,220 |  |
| 2.4 | .3 (P50 | KNR 2-02 0408- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o długości do 4,5 |  | m3 |  | 1,750 |
| ) |  | 0300 | m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,75 |  | m3 | 1,750 |  |
| 2.4 | .4 (P51 | KNR 2-02 0408- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o długości ponad |  | m3 |  | 5,100 |
| ) |  | 0500 | 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,85-1,75 |  | m3 | 5,100 |  |
| 2.4 | .5 (P52 | KNR 2-02 0408- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie narożne i |  | m3 |  | 2,750 |
| ) |  | 0800 | koszowe,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,75 |  | m3 | 2,750 |  |
| 2.4 | .6 (P53 | KNR 2-02 0408- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jętki, przekrój poprzeczny |  | m3 |  | 0,510 |
| ) |  | 0200 Analogia | drewna do 180 cm2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,51 |  | m3 | 0,510 |  |
| 2.4 | .7 (P54 | KNR 2-02 0409- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, nakładki i st ężenia, przekrój |  | m3 |  | 0,250 |
| ) |  | 0400 | poprzeczny drewna do 180 cm2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,250 |  | m3 | 0,250 |  |
| 2.4 | .8 (P55 | KNR 2-02 0407- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o długości ponad 2 |  | m3 |  | 1,280 |
| ) |  | 0600 | m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,31-0,03 |  | m3 | 1,280 |  |
| 2.4 | .9 (P56 | KNR 2-02 0409- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,deski koszowe,przekrój |  | m3 |  | 0,320 |
| ) |  | 0400 | poprzeczny drewna do 180 cm2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,32 |  | m3 | 0,320 |  |
| 2.4 | .10 ( | KNR 2-02 0407- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o długości do 2 m,przekrój |  | m3 |  | 0,030 |
| P57) |  | 0400 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,03 |  | m3 | 0,030 |  |
| 2.4 | .11 ( | NNRNKB 2- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej.Nadbitki,przekrój poprzeczny |  | m3 |  | 0,890 |
| P58) |  | 02U 0409-0300 | drewna do 180 cm2. - kontrłaty |  |  |  |  |
|  |  |  | 444,80*0,04*0,05 |  | m3 | 0,890 |  |
| 2.4 | .12 ( | KNR AT -09 | Łacenie - rozstaw łat 30 cm |  | m2 |  | 1,919 |
| P59) |  | 0101-0400 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Prze dmiar Robót |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 319,803*2,5*0,06*0,04 | m2 | 1,919 |  |
| 2.4 | .13 ( | KNR 2-02 0616- | Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna warstwa - pasy pod | m2 |  | 21,344 |
| P60) |  | 0100 | więźbę. |  |  |  |
|  |  |  | 0,20*2*[16,94+9,74]*2 | m2 | 21,344 |  |
| 2.4 | .14 ( | KNR 2-02 1218- | Kotwy stalowe fi 16 mm do zamocowania murłaty i daszków | szt . |  | 36,000 |
| P61) |  | 0100 Analogia |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 | szt . | 36,000 |  |
| 2.4 | .15 ( | KNR AT -09 | Folie wst ępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat | m2 |  | 320,895 |
| P62) |  | 0103-0300 | 1,00 m |  |  |  |
|  |  |  | 1,23*[12,94*20,14+6,88*0,73*2]-0,78*1,40*11 | m2 | 320,895 |  |
| 2.4 | .16 ( | KNNR 2 0502- | Pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej zakładkowej ułożonej na | m2 |  | 320,895 |
| P63) |  | 0300 | podkładkach uszczelniających |  |  |  |
|  |  |  | 320,895 | m2 | 320,895 |  |
| 2.4 | .17 ( | NNRNKB 2- | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad | m2 |  | 25,954 |
| P64) |  | 02U 0541-0200 | 25 cm |  |  |  |
|  |  | kominy czapki | 1,0*0,60 | m2 | 0,600 |  |
|  |  | deski okapowe | 0,35*[14,40+20,14]*2 | m2 | 24,178 |  |
|  |  | kominy | 0,40*[1,03+0,44]*2 | m2 | 1,176 |  |
|  |  |  |  |  | _________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 25,954 |  |
| 2.4 | .18 ( | KNR-I 0-15 | Osadzenie okien w połaci dachowej - okna o wym. 78x140 cm | szt . |  | 11,000 |
| P65) |  | 0526-0200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | szt . | 11,000 |  |
| 2.4 | .19 ( | KNR 2-17 0152- | Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy do 100 mm - wywiewki | szt . |  | 9,000 |
| P66) |  | 0100 | wentylacyjne |  |  |  |
|  |  |  | 9 | szt . | 9,000 |  |
| 2.4 | .20 ( | KNR 2-17 0151- | Nasady dachowe ze wspomaganiem ciągu | szt . |  | 6,000 |
| P67) |  | 0100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | szt . | 6,000 |  |
| 2.4 | .21 ( | KNR-I 0-15 | Osadzenie okien w połaci dachowej.Wykonanie konstrukcji nośnej | m |  | 49,720 |
| P68) |  | 0526-0100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,78*11*2+1,48*2*11 | m | 49,720 |  |
| 2.4 | .22 ( | KNR-W 2-02 | Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12 cm z gotowych | m |  | 17,520 |
| P69) |  | 0522-0200 | elementów z blachy stalowej powlekanej |  |  |  |
|  |  |  | 4*[2,73+1,49+0,16] | m | 17,520 |  |
| 2.4 | .23 ( | KNR-W 2-02 | Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10 cm z gotowych | m |  | 62,200 |
| P70) |  | 0522-0100 | elementów z blachy stalowej powlekanej |  |  |  |
|  |  |  | 20,14+6,63+6,63+14,40+14,40 | m | 62,200 |  |
| 2.4 | .24 ( | KNR-W 2-02 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z gotowych elementów | m |  | 26,400 |
| P71) |  | 0529-0100 | z blachy stalowej powlekanej |  |  |  |
|  |  |  | 4,40*6 | m | 26,400 |  |
| 2.4 | .25 ( | NNRNKB 2- | Montaż drabinek śniegowych | m |  | 52,400 |
| P72) |  | 02U 0539-0400 |  |  |  |  |
|  |  | Analogia |  |  |  |  |
|  |  |  | 13,26*2+12,94*2 | m | 52,400 |  |
| 3 |  |  | 3. STAN SURO W Y ZAMKNIĘTY |  |  |  |
| 3.1 |  |  | 3.1 ŚCIANKI DZIAŁO WE |  |  |  |
| 3.1 | .1 (P73 | KNR-W 2-02 | Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości | m2 |  | 109,726 |
| ) |  | 0127-0300 | 12 cm |  |  |  |
|  |  | parter | 3,25*[3,06+2,76+1,47*2+2,76+2,76+3,56+2,88+1,65]-[1,0*2,10*5+ | m2 | 55,902 |  |
|  |  |  | 0,90*2,10*2+1,20*2,10] |  |  |  |
|  |  |  | 1,42*0,95+1,42*0,5*2,02 | m2 | 2,783 |  |
|  |  | poddasze | [1,0+3,08]*0,5*2,75+3,08*1,93-[1,0*2,10+0,52*2,12+0,32*1,76] | m2 | 7,789 |  |
|  |  |  | [1,0+3,08]*0,5*2,75+3,08*1,75 | m2 | 11,000 |  |
|  |  |  | [1,0+3,08]*0,5*2,75+3,08*0,43 | m2 | 6,934 |  |
|  |  |  | 1,68*3,0-0,90*2,10 | m2 | 3,150 |  |
|  |  |  | 1,24*3,08-1,0*2,10 | m2 | 1,719 |  |
|  |  |  | [1,0+3,08]*0,5*2,75+3,08*0,75 | m2 | 7,920 |  |
|  |  |  | [1,0+3,08]*0,5*2,75+3,08*3,61-1,0*2,10*2 | m2 | 12,529 |  |
|  |  |  |  |  | __________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 109,726 |  |

|  |  | Prze dmiar Robót |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1.2 (P74 | KNR AT -12 | Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej | m2 |  | 15,592 |
| ) | 0102-0400 | konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02, |  |  |  |
|  |  | system NIDA T ynk 75A50 lub równaważny - obudowa słupów więźby |  |  |  |
|  |  | dachowej, odporność ogniowa El30 |  |  |  |
|  |  | 1,58*1,28 | m2 | 2,022 |  |
|  |  | [0,18+0,20]*2*2,95*3+[0,40+0,18]*2*2,95*2 | m2 | 13,570 |  |
|  |  |  |  | _________ |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 15,592 |  |
| 3.2 |  | 3.2 IZO LACJE CIEPLNE I PRZECIW W ILGO C IO W E - DACH |  |  |  |
| 3.2.1 (P75 | KNR 2-02 0616- | Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej na sucho-jedna warstwa. | m2 |  | 43,073 |
| ) | 0100 Analogia |  |  |  |  |
|  |  | 3,87*11,13 | m2 | 43,073 |  |
| 3.2.2 (P76 | KNR 2-02 0616- | Izolacje pionowe z folii paroizolacyjnej na sucho - jedna warstwa. | m2 |  | 145,394 |
| ) | 0400 Analogia |  |  |  |  |
|  |  | 1,23*[16,80*9,60-3,87*11,13] | m2 | 145,394 |  |
| 3.2.3 (P77 | KNR 2-02 0613- | Izolacje ciieplne, poziome,z wełny mineralnej gr. 22cm z płyt układanych | m2 |  | 43,073 |
| ) | 0300 | na sucho.Jedna warstwa. |  |  |  |
|  | poz.75 | 43,073 | m2 | 43,073 |  |
| 3.2.4 (P78 | KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne pionowe,z wełny mineralnej gr. 22cm z płyt układanych na | m2 |  | 145,394 |
| ) | 0600 | sucho. |  |  |  |
|  | poz. 76 | 145,394 | m2 | 145,394 |  |
| 3.3 |  | 3.3 PO SADZKA NA PARTERZE NA GRUNCIE - IZO LACJE I |  |  |  |
|  |  | PO DŁO ŻA |  |  |  |
| 3.3.1 (P79 | NNRNKB 2- | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach | m2 |  | 167,674 |
| ) | 02U 0618-0300 | o powierzchni ponad 5 m2 |  |  |  |
|  |  | 17,04*9,84 | m2 | 167,674 |  |
| 3.3.2 (P80 | KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych gr. | m2 |  | 144,652 |
| ) | 0300 | 15cm.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. |  |  |  |
|  |  | 82,72+4,75+2,20*2+1,51*2+5,94+4,06+13,31+5,66*2,76+6,08+4,75 | m2 | 144,652 |  |
| 3.3.3 (P81 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome podposadzkowe,z folii polietylenowej | m2 |  | 144,652 |
| ) | 0606-0100 | szerokiej |  |  |  |
|  | poz. 80 | 144,652 | m2 | 144,652 |  |
| 3.3.4 (P82 | KNR 2-02 1102- | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 | m2 |  | 144,652 |
| ) | 0200 | mm,zatartej na gładko. |  |  |  |
|  | poz. 80 | 144,652 | m2 | 144,652 |  |
| 3.3.5 (P83 | KNR 2-02 1102- | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub | m2 |  | 144,652 |
| ) | 0300 | potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. |  |  |  |
|  |  | Krotność = 4 |  |  |  |
|  | poz. 80 | 144,652 | m2 | 144,652 |  |
| 3.3.6 (P84 | KNR 2-02 1106- | Posadzki - zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów fi 4,5- 6 mm, oczka | m2 |  | 144,652 |
| ) | 0700 | 10x10 cm |  |  |  |
|  | poz.80 | 144,652 | m2 | 144,652 |  |
| 3.4 |  | 3.4 PO SADZKA NA PIĘTRZE - IZO LAC JE I PO DŁO ŻA |  |  |  |
| 3.4.1 (P85 | KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych,na | m2 |  | 136,118 |
| ) | 0200 | zaprawie,poziome na wierzchu konstrukcji. |  |  |  |
|  |  | 15,15+18,0+78,85+13,60+5,66+1,76*2,76 | m2 | 136,118 |  |
| 3.4.2 (P86 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome podposadzkowe,z folii polietylenowej | m2 |  | 136,118 |
| ) | 0606-0100 | szerokiej |  |  |  |
|  | poz. 85 | 136,118 | m2 | 136,118 |  |
| 3.4.3 (P87 | KNR 2-02 1102- | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 | m2 |  | 136,118 |
| ) | 0100 | mm,zatartej na ostro. |  |  |  |
|  | poz. 85 | 136,118 | m2 | 136,118 |  |
| 3.4.4 (P88 | KNR 2-02 1102- | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub | m2 |  | 136,118 |
| ) | 0300 | potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. |  |  |  |
|  |  | Krotność = 2 |  |  |  |
|  | poz. 85 | 136,118 | m2 | 136,118 |  |
| 3.4.5 (P89 | KNR 2-02 1106- | Posadzki - zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów fi 4,5-6 mm, oczka | m2 |  | 136,118 |
| ) | 0700 | 10x10 cm |  |  |  |
|  | poz.85 | 136,118 | m2 | 136,118 |  |
| 3.5 |  | 3.5 STO LARKA O KIENNA |  |  |  |
| 3.5.1 (P90 | KNR-I 0-19 | Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni | m2 |  | 2,100 |
| ) | 1023-0500 | do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia |  |  |  |

|  |  | Prze dmiar Robót |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | O2 | 1,00*0,70*3 | m2 | 2,100 |  |
| 3.5.2 (P91 | KNR-I 0-19 | Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni | m2 |  | 10,200 |
| ) | 1023-1100 | ponad 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia |  |  |  |
|  | O1 | 2,00*1,70*3 | m2 | 10,200 |  |
| 3.5.3 (P92 | KNR-I 0-19 | Drzwi balkonowe z PCV obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką | m2 |  | 15,300 |
| ) | 1023-1200 | obsadzenia |  |  |  |
|  | O4 | 2,0*2,55*3 | m2 | 15,300 |  |
| 3.5.4 (P93 | KNR 2-02 0129- | Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. | szt . |  | 3,000 |
| ) | 0200 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | szt . | 3,000 |  |
| 3.5.5 (P94 | KNR 2-02 0129- | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m. | szt . |  | 3,000 |

- 0100

|  |  | 3,0 | szt . | 3,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 |  | 3.6 STO LARKA DRZW IO W A - DRZW I ZEW NĘTRZNE |  |  |  |
| 3.6.1 (P95 | KNR 2-02 1015- | Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - fabrycznie wykończone-montaż | m |  | 12,740 |
| ) | 0100 |  |  |  |  |
|  |  | 1,56+2,53*4+1,06 | m | 12,740 |  |
| 3.6.2 (P96 | KNNR 2 1104- | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone wykończone | m2 |  | 6,250 |
| ) | 0500 |  |  |  |  |
|  | DZ1+DZ2 | 1,50*2,50+1,00*2,50 | m2 | 6,250 |  |
| 4 |  | 4. STAN W YKO ŃCZENIO W Y W EW NĘTRZNY |  |  |  |
| 4.1 |  | 4.1 TYNKI W EW NĘTRZNE, MALO W ANIE I O KŁADZINY |  |  |  |
|  |  | C ERAMICZNE |  |  |  |
| 4.1.1 (P97 | KNR AT -12 | Okładzina poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej | m2 |  | 188,467 |
| ) | 0203-0200 | konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej |  |  |  |
|  |  | konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa |  |  |  |
|  |  | F1/EL60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02 lub równoważny |  |  |  |
|  | poz. 75+76 | 43,073+145,394 | m2 | 188,467 |  |
| 4.1.2 (P98 | KNR AT -12 | Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA lub równoważnych | m2 |  | 49,490 |
| ) | 0101-0100 | pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach - |  |  |  |
|  |  | ścianki kolankowe |  |  |  |
|  |  | 0,99*[4,06+3,96+5,66+4,90+1,40+2,72+1,75+4,56+3,18+4,86+4,54+ | m2 | 49,490 |  |
|  |  | 3,50+3,70+1,20] |  |  |  |
| 4.1.3 (P99 | KNR 2-02 0803- | T ynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. | m2 |  | 551,447 |
| ) | 0300 |  |  |  |  |
|  | parter | 3,02*[6,36+1,65*2+13,26+4,56+[3,06+1,68]*2+[1,47+1,50]*2*2+[1,14+ | m2 | 360,372 |  |
|  |  | 1,47]*2*2+3,90+0,24+0,60+0,24*4*3+1,56+16,56+[1,47+2,76]*2+ |  |  |  |
|  |  | [4,87*2+2,88+2,76+0,32+0,20]+[5,66+2,76]*2+[2,19+2,88]*2+[1,65+ |  |  |  |
|  |  | 2,88]*2]-[1,56*2,53+1,96*1,68*3+1,96*2,53*3+0,90*2,10*2*2+1,0* |  |  |  |
|  |  | 2,10*4*2+1,20*2,10*2+0,90*2,10+1,0*2,10+1,16*2,06+14,315] |  |  |  |
|  |  | 0,15*[2,56+3,16*3+1,56]*2 | m2 | 4,080 |  |
|  |  | 1,42*0,95+1,42*0,5*2,02 | m2 | 2,783 |  |
|  | poddasze | [[0,97+2,90]*0,5*2,75+2,90*1,93-1,0*2,10]*2+0,32*2,12+0,32*1,76 | m2 | 18,878 |  |
|  |  | [[0,97+2,90]*0,5*2,75+2,90*1,75]*2+0,52*1,71+0,52*2,36 | m2 | 22,909 |  |
|  |  | [2,88*1,68-0,90*2,10]*2 | m2 | 5,897 |  |
|  |  | [0,97+2,90]*0,5*2,75+2,90*[1,15+0,44] | m2 | 9,932 |  |
|  |  | [0,97+2,90]*0,5*2,75+2,90*[1,27+0,16+2,0]-1,0*2,10 | m2 | 13,168 |  |
|  |  | 2,90*1,24-1,0*2,10 | m2 | 1,496 |  |
|  |  | 7,18*2,90-0,96*2,06+[[0,97+2,90]*0,5*2,75+2,90*0,25+2,69*0,52]*2 | m2 | 33,735 |  |
|  |  | 5,66*3,26+5,66*1,33+[1,33+3,26]*0,5*2,76*2 | m2 | 38,648 |  |
|  |  | [0,97+2,90]*0,5*2,75+2,90*3,61-[0,90*2,10+1,0*2,10] | m2 | 11,800 |  |
|  |  | 2,90*1,08-1,0*2,10 | m2 | 1,032 |  |
|  |  | [[0,97+2,90]*0,5*2,75+2,90*0,75]*2 | m2 | 14,993 |  |
|  |  | [0,97+2,90]*0,5*2,75+2,90*2,41-0,90*2,10 | m2 | 10,420 |  |
|  |  | 0,89*0,84+0,87*0,32*2 | m2 | 1,304 |  |
|  |  |  |  | __________ |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 551,447 |  |
| 4.1.4 ( | KNR 2-02 0803- | T ynki zwykłe III kategorii,stropów i podciągów,wykonywane ręcznie. | m2 |  | 135,700 |
| P100) | 0600 |  |  |  |  |
|  |  | 140,45-4,75 | m2 | 135,700 |  |

|  |  | Prze dmiar Robót |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1.5 ( | KNR-I 0-23 | Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm przy użyciu got . | m2 |  | 14,315 |
| P101) | 2615-0100 | zapraw klejących wraz z przygot . podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. - |  |  |  |
|  | Analogia | ściany wewn. od strony kotłowni |  |  |  |
|  |  | 3,02*[3,06+1,68] | m2 | 14,315 |  |
| 4.1.6 ( | KNR-I 0-23 | Docieplenie stropu płytami z wełny min. przy użyciu gotowej zaprawy | m2 |  | 4,750 |
| P102) | 2615-0300 | klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewac. - strop nad |  |  |  |
|  | Analogia | kotłownią |  |  |  |
|  |  | 4,75 | m2 | 4,750 |  |
| 4.1.7 ( | KNR 2-02 0810- | T ynki zwykłe III i IV kategorii,ościeży o szerokości 15 cm i powierzchni | m2 |  | 8,136 |
| P103) | 0500 | otworów ponad 3 m2,wykonywane ręcznie. |  |  |  |
|  |  | 0,18*[1,56*2+2,53*2+1,96*6+1,68*6+2,53*6] | m2 | 8,136 |  |
| 4.1.8 ( | KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt . |  | 12,000 |
| P104) | 0200 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | szt . | 12,000 |  |
| 4.1.9 ( | KNR 2-02 0829- | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm,na klej metodą zwykłą | m2 |  | 73,100 |
| P105) | 0800 | do wys. 2,0 m |  |  |  |
|  | parter | [[1,47+1,50]*2*2,0-0,90*2,0]*2 | m2 | 20,160 |  |
|  |  | [0,57+0,62+0,32]*1,60*2 | m2 | 4,832 |  |
|  |  | [4,87+2,88+2,76+0,32+0,20]*2,0+2,87*0,70-[0,90*2,10+1,20*2,10] | m2 | 19,659 |  |
|  |  | [1,65+2,88]*2*2,0-1,0*2,0 | m2 | 16,120 |  |
|  | poddasze | 1,68*0,97+1,68*2,0+[0,97+2,0]*0,5*2,56*2-0,90*2,0 | m2 | 10,793 |  |
|  |  | [0,72+0,24]*1,60 | m2 | 1,536 |  |
|  |  |  |  | _________ |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 73,100 |  |
| 4.1.10 ( | KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych | m2 |  | 253,549 |
| P106) | 0500 | szpachlowanych,farbą emulsyjną |  |  |  |
|  | okładziny | 188,467+49,49+15,592 | m2 | 253,549 |  |
|  | poddasza |  |  |  |  |
| 4.1.11 ( | KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich | m2 |  | 622,183 |
| P107) | 0100 | farbą emulsyjną |  |  |  |
|  | poz.99,100,103- | 551,447+135,70+8,136-73,10 | m2 | 622,183 |  |
|  | 105 |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 4.2 PO SADZKI - W YKO ŃCZENIE |  |  |  |
| 4.2.1 ( | NNRNKB 2- | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na | m2 |  | 38,660 |
| P108) | 02U 2805-0500 | zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do |  |  |  |
|  |  | 10 m2 |  |  |  |
|  | parter | 5,94+4,06+3,71*2+4,75+6,08+4,75 | m2 | 33,000 |  |
|  | poddasze | 5,66 | m2 | 5,660 |  |
|  |  |  |  | _________ |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 38,660 |  |
| 4.2.2 ( | NNRNKB 2- | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na | m2 |  | 237,908 |
| P109) | 02U 2806-0500 | zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad |  |  |  |
|  |  | 10 m2 |  |  |  |
|  | parter | 11,42+13,31+82,72 | m2 | 107,450 |  |
|  | poddasze | 78,85+13,60+18,00+15,15+1,76*2,76 | m2 | 130,458 |  |
|  |  |  |  | __________ |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 237,908 |  |
| 4.2.3 ( | NNRNKB 2- | Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 | m2 |  | 13,490 |
| P110) | 02U 2810-0500 | cm na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm |  |  |  |
|  |  | 1,20*3,90+0,36*1,20+3,60*1,20+19*0,178*1,20 | m2 | 13,490 |  |
| 4.2.4 ( | NNRNKB 2- | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15cm na | m |  | 37,540 |
| P111) | 02U 2809-0100 | zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 |  |  |  |
|  | parter | [1,14+1,15+0,52-1,0]*2 | m | 3,620 |  |
|  |  | [2,74+1,47]*2-1,0 | m | 7,420 |  |
|  |  | [2,88*2+2,19]*2-1,0 | m | 14,900 |  |
|  |  | [3,06+1,68]*2-1,10 | m | 8,380 |  |
|  | poddasze | 1,24+1,22+1,68+0,50+0,48-[1,0+0,90] | m | 3,220 |  |
|  |  |  |  | _________ |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m | 37,540 |  |
| 4.2.5 ( | NNRNKB 2- | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15cm na | m |  | 182,716 |
| P112) | 02U 2809-0300 | zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 |  |  |  |

|  |  | Prze dmiar Robót |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | parter | 1,56+16,56+6,36+1,65*2+13,26+4,80+0,60+3,90+0,24*4*3+4,87-[1,0* | m | 50,590 |  |
|  |  | 5+1,20+1,30] |  |  |  |
|  |  | 5,66*2+2,76+1,56-[1,60+1,30+0,90] | m | 11,840 |  |
|  |  | 1,56+2,76+1,20+[0,30+0,178]*17+1,76*2+2,76-1,10 | m | 18,826 |  |
|  | poddasze | [3,96+4,08+0,32]*2+0,24*4-1,0 | m | 16,680 |  |
|  |  | [3,50+5,16]*2+0,24*4-1,0 | m | 17,280 |  |
|  |  | [3,18+4,68]*2+0,32*2+0,52*2+0,24*4-1,0 | m | 17,360 |  |
|  |  | 6,36+6,80+9,76+1,44+0,60+0,12+7,0+0,24*4*3+[0,48+0,24]*2-[1,0*4+ | m | 31,300 |  |
|  |  | 1,10] |  |  |  |
|  |  | 6,46+2,76+4,02+0,16+3,0+0,52+0,48*2+0,24*4 | m | 18,840 |  |
|  |  |  |  | __________ |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m | 182,716 |  |
| 4.3 |  | 4.3 STO LARKA DRZW IO W A W EW NĘTRZNA I ŚLUSARKA |  |  |  |
| 4.3.1 ( | KNR 2-02 1015- | Ościeżnice drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone | m |  | 81,480 |
| P113) | 0100 Analogia |  |  |  |  |
|  |  | 0,96*9+0,86*4+1,26+1,06+1,16+2,06*32 | m | 81,480 |  |
| 4.3.2 ( | KNR 4-01 0901- | Montaż opaski drzwiowej | m |  | 162,960 |
| P114) | 0800 |  |  |  |  |
|  |  | 81,48*2 | m | 162,960 |  |
| 4.3.3 ( | KNR 2-02 1019- | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o | m2 |  | 23,165 |
| P115) | 0100 | powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone |  |  |  |
|  | D2, D4 | 0,90*2,05*9 | m2 | 16,605 |  |
|  | D3 | 0,80*2,05*4 | m2 | 6,560 |  |
| 4.3.4 ( | KNR 2-02 1019- | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o | m2 |  | 4,510 |
| P116) | 0200 | powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie wykończone |  |  |  |
|  | D1 | 1,20*2,05*1 | m2 | 2,460 |  |
|  | D6 | 1,00*2,05*1 | m2 | 2,050 |  |
|  |  |  |  | ________ |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 4,510 |  |
| 4.3.5 ( | KNR 2-02 1019- | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne o | m2 |  | 2,255 |
| P117) | 0300 | powierzchni do 2,50 m2,fabrycznie wykończone - wahadłowe |  |  |  |
|  | D5 | 1,10*2,05*1 | m2 | 2,255 |  |
| 4.3.6 ( | KNR 2-02 1208- | Pochwyty stalowe na wspornikach - balustrada kl. schodowej. | m |  | 7,470 |
| P118) | 0300 |  |  |  |  |
|  |  | 2,50+3,01+0,40+1,56 | m | 7,470 |  |
| 4.4 |  | 4.4 W YPO SAŻENIE W NĘTRZA |  |  |  |
| 4.4.1 ( | Kalkulacja własna | Dostarczenie wyposażenia wnętrza - Stół bankietowy H-500 (180x90) | szt . |  | 12,000 |
| P119) |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | szt . | 12,000 |  |
| 4.4.2 ( | Kalkulacja własna | Dostarczenie wyposażenia wnętrza - Krzesło bankietowe ST 570 | szt . |  | 70,000 |
| P120) |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | szt . | 70,000 |  |
| 4.4.3 ( | Kalkulacja własna | Okap gastronomiczny 200x70x40 | szt . |  | 1,000 |
| P121) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt . | 1,000 |  |
| 4.4.4 ( | Kalkulacja własna | Dostarczenie wyposażenia wnętrza - Zlaewozmywak gastronomiczny | szt . |  | 1,000 |
| P122) |  | nierdzewny 150x60 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt . | 1,000 |  |
| 4.4.5 ( | Kalkulacja własna | Dostarczenie wyposażenia wnętrza - T aboret gastronomiczny gazowy | szt . |  | 1,000 |
| P123) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt . | 1,000 |  |
| 4.4.6 ( | Kalkulacja własna | Dostarczenie wyposażenia wnętrza - Patelnia elektryczna nierdzewna | szt . |  | 1,000 |
| P124) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt . | 1,000 |  |
| 4.4.7 ( | Kalkulacja własna | Dostarczenie wyposażenia - Kuchnia RAVANSON KWGE-K90 -6 | szt . |  | 1,000 |
| P125) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt . | 1,000 |  |
| 4.4.8 ( | Kalkulacja własna | Dostarczenie wyposażenia wnętrza - Zmywarko-wyparzarka | szt . |  | 1,000 |
| P126) |  | gastronomiczna do naczyń 50x50 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt . | 1,000 |  |
| 5 |  | 5. STAN W YKO ŃCZENIO W Y ZEW NĘTRZNY |  |  |  |

|  |  |  | Prze dmiar Robót |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 |  |  | 5.1 ELEW ACJA |  |  |  |
| 5.1 | .1 ( | KNR-I 0-23 | Ocieplenie fragmentów ścian płytami styropianowymi - przyklejenie płyt | m2 |  | 102,482 |
| P127) |  | 2612-0100 | styropianowych gr. 18 cm |  |  |  |
|  |  | ściana kolankowa | 1,69*[17,40+10,17]*2+1,69*5,50 | m2 | 102,482 |  |
| 5.1 | .2 ( | KNR-I 0-23 | Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie płyt | m2 |  | 105,555 |
| P128) |  | 2612-0100 | styropianowych gr. 15 cm |  |  |  |
|  |  | ściana | 2,53*[17,34+10,11]*2-[1,56*2,53+1,06*2,53+1,96*1,68*3+0,96*0,68* | m2 | 105,555 |  |
|  |  | dwuwarstwowa | 3+1,96*2,53*3] |  |  |  |
|  |  | minus otwory |  |  |  |  |
| 5.1 | .3 ( | KNR 2-22 0601- | Ścianki drewniane - szkielet z łat | m3 |  | 0,063 |
| P129) |  | 0100 Analogia |  |  |  |  |
|  |  |  | [5,52*2,40*0,50*2]*[2,50*0,038*0,050] | m3 | 0,063 |  |
| 5.1 | .4 ( | KNR-W 2-02 | Okładziny drewniane z listew drewnianych o szerokości do 12 cm | m2 |  | 13,248 |
| P130) |  | 1036-0200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,52*2,40*0,50*2 | m2 | 13,248 |  |
| 5.1 | .5 ( | KNR-I 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt | m2 |  | 19,008 |
| P131) |  | 2612-0200 | styropianowych,do ościeży i słupów |  |  |  |
|  |  | słupy | 3,30*[0,48+0,24]*2*4 | m2 | 19,008 |  |
|  |  |  |  |  | _________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 19,008 |  |
| 5.1 | .6 ( | KNR-I 0-23 | Ocieplenie ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za | szt . |  | 908,160 |
| P132) |  | 2612-0300 | pomocą dybli plastikowych,do ścian z gazobetonu |  |  |  |
|  |  | poz.127+128+13 | [102,482+105,55+19,008]*4 | szt . | 908,160 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.1 | .7 ( | KNR-I 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie pasa gr. | m2 |  | 1,403 |
| P133) |  | 2612-0200 | 8 cm wzdłuż okien |  |  |  |
|  |  |  | 0,14*[2,16*3+1,18*3] | m2 | 1,403 |  |
| 5.1 | .8 ( | KNR-I 0-23 | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 |  | 208,973 |
| P134) |  | 2612-0600 |  |  |  |  |
|  |  | poz. 127+128 | 102,482+105,555 | m2 | 208,037 |  |
|  |  | gzyms podok. | 2,16*0,08*3+1,18*0,08*3+0,08*0,14*2*6 | m2 | 0,936 |  |
|  |  |  |  |  | __________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 208,973 |  |
| 5.1 | .9 ( | KNR-I 0-23 | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach i | m2 |  | 28,830 |
| P135) |  | 2612-0700 | słupach |  |  |  |
|  |  | ościeża | 0,15*[1,56+2,53*2+1,06+2,53*2+1,96*2*3+1,68*6+0,96*2*3+0,68*6+ | m2 | 9,822 |  |
|  |  |  | 1,96*3+2,53*6] |  |  |  |
|  |  | słupy | 19,008 | m2 | 19,008 |  |
|  |  |  |  |  | _________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy | m2 | 28,830 |  |
| 5.1 | .10 ( | KNR-I 0-23 | Ocieplenie ścian budynków. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem | m |  | 33,500 |
| P136) |  | 2612-0800 | metalowym |  |  |  |
|  |  |  | 1,60+2,55*2+1,30+2,10*2+[2,0+2,55*2]*3 | m | 33,500 |  |
| 5.1 | .11 ( | KNR 2-02 0902- | T ynki zewnętrzne zwykłe III kategorii na kominach wykonane ręcznie | m2 |  | 5,504 |
| P137) |  | 0100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,44*1,80+0,44*2,50+[1,80+2,50]*0,5*0,84*2 | m2 | 5,504 |  |
| 5.1 | .12 ( | KNR-I 0-23 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 |  | 243,173 |
| P138) |  | 0931-0100 |  |  |  |  |
|  |  | poz.139+140 | 214,343+28,83 | m2 | 243,173 |  |
| 5.1 | .13 ( | KNR-I 0-23 | Wyprawa elewacyjna.cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm, | m2 |  | 214,343 |
| P139) |  | 0931-0200 | wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i |  |  |  |
|  |  |  | powierzchnie poziome |  |  |  |
|  |  | poz. 134+137 | 208,973+5,504-0,08*0,14*2*6 | m2 | 214,343 |  |
| 5.1 | .14 ( | KNR-I 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wyprawy z tynku akrylowego gr.2 | m2 |  | 28,830 |
| P140) |  | 0931-0300 | mm wykonana ręcznie, na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża i |  |  |  |
|  |  |  | słupy |  |  |  |
|  |  |  | 28,83 | m2 | 28,830 |  |
| 5.1 | .15 ( | KNR-W 2-02 | Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm - | m2 |  | 6,023 |
| P141) |  | 0919-0200 | cokół |  |  |  |
|  |  |  | 0,15*[6,73+6,97+1,24+4,17+4,17+10,14+6,73] | m2 | 6,023 |  |
| 5.1 | .16 ( | KNR-W 2-02 | Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm - | m2 |  | 1,537 |
| P142) |  | 0919-0200 | pas wzdłuż okien |  |  |  |

|  |  |  | Prze dmiar Robót |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 0,14*[2,16*3+1,18*3]+0,14*0,08*2*6 | m2 | 1,537 |  |
| 5.1 | .17 ( | KNR 2-22 0602- | Podsufitki drewniane z desek o grubości 19 mm | m2 |  | 94,316 |
| P143) |  | 0200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,37*[20,14*2+10,20*2]+0,37*6,88*2+0,36*6,88*1,23*2 | m2 | 94,316 |  |
| 5.1 | .18 ( | KNR 2-22 0602- | Podsufitki drewniane. Szkielet z łat | m3 |  | 0,302 |
| P144) |  | 0100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 94,316*0,04*0,05*1,6 | m3 | 0,302 |  |
| 5.1 | .19 ( | KNR 4-01 0627- | Impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania | m2 |  | 107,564 |
| P145) |  | 0300 | preparatami solowymi |  |  |  |
|  |  | poz. 130+143 | 13,248+94,316 | m2 | 107,564 |  |
| 5.1 | .20 ( | N.Z. 2-02U | Malowanie elementów drewnianych lakierobejcą | m2 |  | 107,564 |
| P146) |  | 0003-0300 |  |  |  |  |
|  |  | Analogia |  |  |  |  |
|  |  | poz.145 | 107,564 | m2 | 107,564 |  |
| 5.1 | .21 ( | KNR-W 2-02 | Ręczne licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm - | m2 |  | 2,505 |
| P147) |  | 0919-0400 A | parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych |  |  |  |
|  |  |  | 0,25*[2,16*3+1,18*3] | m2 | 2,505 |  |
| 5.2 |  |  | 5.2 TARASY NAZIEMNE |  |  |  |
| 5.2 | .1 ( | KNR 2-31 0101- | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. | m2 |  | 39,458 |
| P148) |  | 0700 | Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV - podbudowa tarasów |  |  |  |
|  |  |  | 3,12*9,24+2,06*1,62+4,12*1,77 | m2 | 39,458 |  |
| 5.2 | .2 ( | KNR 2-31 0101- | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. | m2 |  | 39,450 |
| P149) |  | 0800 | Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III-IV - podbudowa tarasów |  |  |  |
|  |  |  | Krotność = 2 |  |  |  |
|  |  |  | 39,450 | m2 | 39,450 |  |
| 5.2 | .3 ( | KNR 2-31 0202- | Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni dolna rozścielana ręcznie. Grubość | m2 |  | 39,450 |
| P150) |  | 0100 | warstwy po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa pod tarasy, pospólka gr.15 cm |  |  |  |
|  |  |  | 39,450 | m2 | 39,450 |  |
| 5.2 | .4 ( | KNR 2-31 0202- | Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni dolna rozścielana ręcznie. Grubość | m2 |  | 39,450 |
| P151) |  | 0200 | warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm - podbudowa pod tarasy, |  |  |  |
|  |  |  | pospólka, dodatek za dalsze 5 cm ponad 10 cm |  |  |  |
|  |  |  | Krotność = 5 |  |  |  |
|  |  |  | 39,450 | m2 | 39,450 |  |
| 5.2 | .5 ( | KNR 2-31 0204- | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość | m2 |  | 39,450 |
| P152) |  | 0300 | warstwy po uwałowaniu 10 cm - podbudowa pod tarasy, tłuczeń |  |  |  |
|  |  |  | stabilizowany mechanicznie gr. 15 cm |  |  |  |
|  |  |  | 39,450 | m2 | 39,450 |  |
| 5.2 | .6 ( | KNR 2-31 0204- | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość | m2 |  | 39,450 |
| P153) |  | 0400 | warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm - podbudowa pod tarasy, |  |  |  |
|  |  |  | tłuczeń, dodatek za dalsze 5 cm ponad 10 cm |  |  |  |
|  |  |  | Krotność = 5 |  |  |  |
|  |  |  | 39,450 | m2 | 39,450 |  |
| 5.2 | .7 ( | KNR-I 0-11 | Wjazdy bramowe z kostki betonowej grubości 80 mm typu:70/8,na | m2 |  | 35,326 |
| P154) |  | 0325-0400 | podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin |  |  |  |
|  |  |  | zaprawą cementową - kostka gr. 8cm kolorowa |  |  |  |
|  |  |  | 3,0*9,0+1,82*1,50+3,88*1,65-[0,48*0,48*2+0,48*0,36*2] | m2 | 35,326 |  |
| 5.2 | .8 ( | KNR 2-31 0403- | Ustawienie palisady betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - | m |  | 25,800 |
| P155) |  | 0300 Analogia | palisada betonowa 12x18x40 cm, kolorowa |  |  |  |
|  |  |  | 3,0*2+9,24+2,06+1,50*2+2,92+1,29*2 | m | 25,800 |  |
| 5.2 | .9 ( | KNNR 1 0504- | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Grunt kategorii III | m3 |  | 11,835 |
| P156) |  | 0200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 39,450*0,30 | m3 | 11,835 |  |