Przedmiar Robót

|  | Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |  | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 MONTAŻ INSTALACJI WODNYCH |  |  |  |  |  |
| 1.001 | KNRW 215/112/1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach |  |  |  |
|  | (1) | zgrzewanych Fi_zew. 20·mm | 28 |  | m |
| 1.002 | KNRW 215/112/2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach |  |  |  |
|  | (1) | zgrzewanych, Fi_zew. 25·mm | 38 |  | m |
| 1.003 | KNRW 215/112/3 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach |  |  |  |
|  | (1) | zgrzewanych Fi_zew. 32·mm | 8 |  | m |
| 1.004 | KNRW 215/112/1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach |  |  |  |
|  | (2) | zgrzewanych z wkładką STABI, Fi_zew. 20·mm | 26 |  | m |
| 1.005 | KNRW 215/112/2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach |  |  |  |
|  | (1) | zgrzewanych z wkładką STABI, Fi_zew. 25·mm | 16 |  | m |
| 1.006 | KNRW 215/112/3 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach |  |  |  |
|  | (1) | zgrzewanych z wkładką STABI, Fi_zew. 32·mm | 6 |  | m |
| 1.007 | KNRW 215/137/1 | Bateria umywalkowa Dn·15·mm | 3 |  | szt |
| 1.008 | KNNR 4/137/4 | Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych Dn·15·mm | 1 |  | szt |
| 1.009 | KNR 215/115/1 | Bateria zmywakowa ścienna Dn 15·mm | 1 |  | szt |
| 1.010 | KNR 215/115/2 | Bateria zlewowa Dn 15·mm | 1 |  | szt |
| 1.011 | KNRW 215/132/3 | Zawór do dolnopłuku Dn·15·mm |  |  |  |
|  | (1) |  | 4 |  | szt |
| 1.012 | KNRW 215/135/1 | Zawór czerpalnydo zmywarki naczyń Dn·15·mm | 1 |  | szt |
| 1.013 | KNRW 215/135/1 | Zawór czerpalny ze złączką do węża Dn·15·mm | 2 |  | szt |
| 1.014 | KNRW 215/130/1 | Zawory odcinające Dn·15·mm |  |  |  |
|  | (1) |  | 9 |  | szt |
| 1.015 | KNRW 215/130/3 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur |  |  |  |
|  | (1) | stalowych, Dn·25·mm | 4 |  | szt |
| 1.016 | KNR 215/110/1 | Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, |  |  |  |
|  |  | rurociągi Fi do 65·mm | 122 |  | m |
| 1.017 | KNRW 216/507/1 | Izolacja otulinami poliuretanowymi o długościach -jak długości |  |  |  |
|  | (1) | rurociągów | 9 |  | m2 |
| 2 MONTAŻ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ |  |  |  |  |  |
| 2.001 | KNR 215/205/2 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi |  |  |  |
|  |  | 50·mm | 11 |  | m |
| 2.002 | KNR 215/205/3 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi |  |  |  |
|  |  | 75·mm | 1 |  | m |
| 2.003 | KNR 215/205/4 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi |  |  |  |
|  |  | 110·mm | 29 |  | m |
| 2.004 | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, |  |  |  |
|  |  | Fi·50·mm | 9 |  | m |
| 2.005 | KNR 215/228/2 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, |  |  |  |
|  |  | Fi·75·mm | 11 |  | m |

strona nr	1

|  | Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |  | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.006 | KNR 215/228/3 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, |  |  |  |
|  |  | Fi·110·mm | 29 |  | m |
| 2.007 | KNR 215/228/4 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, |  |  |  |
|  |  | Fi·160·mm | 6 |  | m |
| 2.008 | KNR 215/217/1 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi |  |  |  |
|  |  | 75·mm | 3 |  | szt |
| 2.009 | KNR 215/217/2 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi |  |  |  |
|  |  | 110·mm | 3 |  | szt |
| 2.010 | KNNR 4/213/5 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm | 3 |  | szt |
| 2.011 | KNR 215/209/4 | Zawór napowietrzający Fi 50·mm- analogia | 3 |  | szt |
| 2.012 | KNR 215/208/2 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą |  |  |  |
|  |  | wciskową, Fi 40·mm | 5 |  | szt |
| 2.013 | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą |  |  |  |
|  |  | wciskową, Fi 110·mm | 3 |  | szt |
| 2.014 | KNNR 4/233/3 | Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych do zabudowy |  |  |  |
|  |  | stelażowej stelaż WC podtynkowy | 1 |  | kpl |
| 2.015 | KNZ 1/101/1 | Stelaż WC podtynkowy dla niepełnosprawnych z uruchamianiem |  |  |  |
|  |  | spłukiwania za pomocą automatyki bezdotykowej | 1 |  |  |
| 2.016 | KNR 215/224/2 (1) | Ustępy pojedyncze, z płuczką z tworzywa sztucznego, dolnopłuk | 3 |  | kpl |
| 2.017 | KNNR 4/230/1 | Umywalka pojedyncza porcelanowa wersja dla |  |  |  |
|  |  | niepełnosprawnych 65, głęb 55 | 1 |  | kpl |
| 2.018 | KNZ 1/101/1 | Stelaż do umywalki z adapterem do montażu syfonu |  |  |  |
|  |  | podtynkowego (wersja dla niepełnosprawnych) | 1 |  |  |
| 2.019 | KNR 215/221/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | 3 |  | szt |
| 2.020 | KNNR 4/234/2 | Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym | 1 |  | kpl |
| 2.021 | KNR 215/220/4 (2) | Zlewozmywak na ścianie dwukomorowy | 1 |  | szt |
| 2.022 | KNR 215/222/4 | analogia- zlew porządkowy | 1 |  | kpl |
| 2.023 | KNNR 4/229/3 | Zmywarka elektryczna do naczyń -analogia | 1 |  | szt |
| 2.024 | KNR 215/212/1 | Wpusty ściekowe, podłogowe, Dn·50·mm | 1 |  | szt |
| 2.025 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, |  |  |  |
|  |  | Fi·50·mm | 6 |  | szt |
| 2.026 | KNNR 4/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, |  |  |  |
|  |  | Fi·110·mm | 4 |  | szt |
| 3 INSTALACJA GRZEWCZA |  |  |  |  |  |
| 3.001 | KNNR 4/404/1 (2) | Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal z |  |  |  |
|  |  | płaszczem aluminiowym połączenia zaprasowywane |  |  |  |
|  |  | Fi·16·mm-analogia | 374 |  | m |
| 3.002 | KNNR 4/404/2 (1) | Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal z |  |  |  |
|  |  | płaszczem aluminiowym połączenia zaprasowywane Fi·25 |  |  |  |
|  |  | mm-analogiaFi·25·mm | 28 |  | m |
| 3.003 | KNNR 4/404/3 (1) | Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal z |  |  |  |
|  |  | płaszczem aluminiowym połączenia zaprasowywane |  |  |  |
|  |  | Fi·32·mm-analogia Fi·32·mm | 42 |  | m |
| 3.004 | KNNR 4/409/6 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych, Fi·35·mm | 4 |  | szt |

strona nr	2

|  | Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |  |  | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.005 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, CV12-60/0.4 |  | 2 |  | szt |
| 3.006 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, CV12-60/0.5 |  | 2 |  | szt |
| 3.007 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, CV12-60/0.6 |  | 2 |  | szt |
| 3.008 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, CV12-60/0.7 |  | 1 |  | szt |
| 3.009 | KNNR 4/418/1 | Grzejniki stalowe, płytowe, CV12-60/1.4 |  | 2 |  | szt |
| 3.010 | KNNR 4/418/5 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, CV22-60/0.5 |  | 1 |  | szt |
| 3.011 | KNNR 4/418/5 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, CV22-60/0.6 |  | 1 |  | szt |
| 3.012 | KNNR 4/418/5 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, CV22-60/0.7 |  | 2 |  | szt |
| 3.013 | KNNR 4/418/5 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe,CV22-60/0.8 |  | 1 |  | szt |
| 3.014 | KNNR 4/418/5 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, CV22-60/0.9 |  | 1 |  | szt |
| 3.015 | KNNR 4/418/1 | Grzejniki stalowe, płytowe, CV22-60/1.2 |  | 1 |  | szt |
| 3.016 | KNNR 4/418/7 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, CV22-90/0.7 |  | 1 |  | szt |
| 3.017 | KNNR 4/418/7 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, CV22-90/0.8 |  | 2 |  | szt |
| 3.018 | KNNR 4/412/1 | Głowice termostatyczne do zaworów |  | 19 |  | szt |
| 3.019 | KNNR 4/411/1 (1) | Zawór termostatyczny V- exakt Dn 15 |  | 6 |  | szt |
| 3.020 | KNNR 4/412/1 | Zawory grzejnikowe, odcinający powrotny kątowy Dn·15·mm |  | 19 |  | szt |
| 3.021 | KNNR 4/411/3 (1) | Bloki zaworowe przyłączeniowe kątowe |  | 2 |  | szt |
| 3.022 | KNNR 4/410/1 (1) | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., szafka podtynkowa |  |  |  |  |
|  |  | SWP-4 |  | 2 |  | szt |
| 3.023 | KNNR 4/410/2 (1) | Rozdzielacz | 11 sekcji | 1 |  | szt |
| 3.024 | KNNR 4/410/4 (1) | Rozdzielacz | 8 sekcji | 1 |  | szt |
| 3.025 | KSNR 4/407/5 (2) | Odpowietrzniki automatyczne 1/2" |  | 4 |  | szt |
| 3.026 | KNNR 4/526/3 | Filtr Fi·25·mm |  | 1 |  | szt |
| 3.027 | KNNR 4/411/3 (1) | Zawór przelotowy prosty c.o. kulowy, Fi·25·mm |  | 8 |  | szt |
| 3.028 | KNNR 4/412/1 | Głowice termostatyczne do zaworów termostat |  | 1 |  | szt |
| 3.029 | KNRW 215/409/7 | Punkty stałe na rurociągach , Fi·22·mm |  | 3 |  | szt |
| 3.030 | KNRW 216/507/1 | Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi o długościach -jak |  |  |  |  |
|  | (1) | długości rurociągów í 17-38·mm |  | 7,6 |  | m2 |
| 3.031 | KNNR 4/501/1 (1) | Kocioł gazowy c.o. wiszący kondensacyjny Vitodens 100-W z |  |  |  |  |
|  |  | pojemnościowym podgrzewaczem wody V=120 dm3, o mocy 26 |  |  |  |  |
|  |  | kW |  | 1 |  | szt |
| 3.032 | KNNR 4/512/1 | Neutralizator skroplin wraz z granulatem-analogia |  | 1 |  | kpl |
| 3.033 | KNNR 4/526/3 | Filtr Fi·25·mm |  | 1 |  | szt |
| 3.034 | KNBK 4/1201/5 | Kominy -kanał powietrzno- spalinowy od kotła kondensacyjnego fi |  |  |  |  |
|  |  | 80/fi 125 analogia |  |  |  | m |
| 3.035 | KNNR 4/128/1 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych |  | 8 |  | m |
| 3.036 | KNNR 4/436/2 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), bez regulacji |  | 19 |  | układ |
| 3.037 | KNNR 4/436/1 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z |  |  |  |  |
|  |  | dokonaniem regulacji |  | 19 |  | układ |
| 3.038 | KNNR 4/529/3 | Uruchomienie kotłowni c.o. |  | 1 |  | kotłown |

strona nr	3

|  | Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |  | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.039 | KNR 217/141/4 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne, typ·A, o obwodach do |  |  |  |
|  |  | 2000·mm |  |  |  |
|  |  | R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1 |  | szt |
| 4 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU PROPAN |  |  |  |  |  |
| 4.001 | KNNR 4/304/3 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w |  |  |  |
|  |  | budynkach niemieszkalnych, Dn·25·mm | 9 |  | m |
| 4.002 | KNNR 4/313/3 | Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi·25·mm | 1 |  | szt |
| 4.003 | KNR 712/101/4 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - |  |  |  |
|  |  | stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, í do 57·mm | 1 |  | m2 |
| 4.004 | KNR 712/210/4 (1) | Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, |  |  |  |
|  |  | rurociągi, í do 57·mm | 1 |  | m2 |
| 4.005 | KNR 219/119/1 | Rury ochronne, Dn 100·mm |  |  |  |
|  |  | R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 0,5 |  | m |
| 4.006 | KNNR 4/307/1 (1) | Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy |  |  |  |
|  |  | gazu), w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem | 1 |  | szt |
| 5 ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |
| 5.001 | KNR 401/333/2 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, |  |  |  |
|  |  | grubość ścian 1 cegły | 2 |  | szt |
| 5.002 | KNR 401/333/5 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, |  |  |  |
|  |  | grubość ścian 2 1/2 cegły | 1 |  | szt |
| 5.003 | KNR 401/333/21 | Przebicie otworów w stropach ceramicznych. | 2 |  | szt |
| 5.004 | KNR 401/208/4 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do |  |  |  |
|  |  | 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 40·cm | 4 |  | szt |
| 5.005 | KNR 401/206/2 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do |  |  |  |
|  |  | 0,1·m2, głębokość ponad 10·cm | 4 |  | szt |
| 5.006 | KNR 728/209/1 | Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do |  |  |  |
|  |  | 100 cm2 | 12 |  | m |
| 5.007 | KNR 401/326/1 (1) | Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome | 12 |  | m |

strona nr	4