Przedmiar Robót

|  | Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |  | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  |
| 1.001 | KNR 201/317/2 (1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi |  |  |  |
|  |  | i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub |  |  |  |
|  |  | wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, |  |  |  |
|  |  | (1,6*0.8*34) |  |  |  |
|  |  | R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 43,5 |  | m3 |
| 1.002 | KNNR 1/312/1 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami |  |  |  |
|  |  | drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1·m, |  |  |  |
|  |  | głębokość do 3·m | 108 |  | m2 |
| 1.003 | KNR 218/501/1 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm | 3,4 |  | m2 |
| 1.004 | KNRW 218/801/2 | Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów, rurociągi |  |  |  |
|  |  | Fi·100·mm | 1 |  | kpl |
| 1.005 | KNRW 218/112/2 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach |  |  |  |
|  | (2) | zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), |  |  |  |
|  |  | Fi·110·mm, PE-HD | 2 |  | szt |
| 1.006 | KNRW 218/212/2 | Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na |  |  |  |
|  | (1) | rurociągach PVC i PE, Fi·80·mm | 2 |  | kpl |
| 1.007 | KNRW 218/112/1 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach |  |  |  |
|  | (6) | zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), |  |  |  |
|  |  | Fi·90·mm, PE-HD | 4 |  | szt |
| 1.008 | KNRW 218/219/3 | Hydranty pożarowe nadziemne Fi·80·mm | 1 |  | kpl |
| 1.009 | KNR 215/119/1 | Wodomierz śrubowy, Dn·50·mm | 1 |  | szt |
| 1.010 | KNR 215/112/6 (2) | Zawory zwrotne antyskażeniowe sieci wodociągowych, Dn |  |  |  |
|  |  | 50·mm | 1 |  | szt |
| 1.011 | KNRW 218/513/3 | Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych w gotowym |  |  |  |
|  | (2) | wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 1.8m, z pierścieniem |  |  |  |
|  |  | odciążającym | 1 |  | szt |
| 1.012 | KNRW 218/802/1 | Nasady rurowe (opaski) montowane na rurociągach, rurociągi |  |  |  |
|  | (1) | Fi·90·mm, Fi·32·mm- analogia | 1 |  | szt |
| 1.013 | KNR 218/909/1 | Zasuwa do przyłącza domowego DN 1'' nr 2600 | 1 |  | szt |
| 1.014 | KNRW 218/517/1 | Studzienki Fi 425·mm, analogia studzienka wodomierzowa |  |  |  |
|  | (1) |  | 1 |  | szt |
| 1.015 | KNR 215/118/1 (1) | Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15·mm | 1 |  | szt |
| 1.016 | KNR 215/112/3 (1) | Zawory przelotowe sieci wodociągowych, Dn 25·mm | 2 |  | szt |
| 1.017 | KNR 215/112/3 (2) | Zawory zwrotne antyskażeniowe typ 1602 , Dn 25·mm- analogia | 1 |  | szt |
| 1.018 | KNRW 218/108/2 | Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·90·mm | 25 |  | m |
| 1.019 | KNR 218/208/1 | Rurociągi z polietylenu (PE) łączone metodą zgrzewania, |  |  |  |
|  |  | Fi·32mm | 9 |  | m |
| 1.020 | KNR 218/802/1 (1) | Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg D90, D32 | 1 |  | próba |
| 1.021 | KNNR 1/318/2 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach |  |  |  |
|  |  | pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV | 43,5 |  | m3 |

strona nr	1

|  | Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |  | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.022 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki |  |  |  |
|  |  | kategorii I-III |  |  |  |
|  |  | R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 43,5 |  | m3 |
| 2 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |
| 2.001 | KNR 201/317/2 (1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi |  |  |  |
|  |  | i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub |  |  |  |
|  |  | wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, |  |  |  |
|  |  | (1,8*.8*24,6= 38,2) |  |  |  |
|  |  | R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 38,2 |  | m3 |
| 2.002 | KNNR 1/312/1 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami |  |  |  |
|  |  | drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1·m, |  |  |  |
|  |  | głębokość do 3·m | 89 |  | m2 |
| 2.003 | KNR 218/501/1 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm | 2,6 |  | m2 |
| 2.004 | KNRW 218/408/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm | 26,5 |  | m |
| 2.005 | KNRW 218/408/4 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm- rura |  |  |  |
|  |  | ochronna | 1 |  | m |
| 2.006 | KNRW 218/517/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi·315-425·mm, |  |  |  |
|  | (2) | zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP | 2 |  | szt |
| 2.007 | KNRW 218/527/1 | Przejście przez ścianę istniejącej studzienki, analogia | 1 |  | szt |
| 2.008 | KNNR 1/318/2 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach |  |  |  |
|  |  | pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV | 38,2 |  | m3 |
| 2.009 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki |  |  |  |
|  |  | kategorii I-III |  |  |  |
|  |  | R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 38,2 |  | m3 |
| 2.011 | KNR 218/804/2 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·160·mm | 24,6 |  | m |
| 3 | Montaż zbiornika gazu propan V=2750dm3 wraz z osprzętem |  |  |  |  |
| 3.001 | KNR 231/101/1 | Wykonanie koryta pod fundament zbiornika gł 20cm | 3,25 |  | m2 |
| 3.002 | KNR 202/1101/7 (4) | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, |  |  |  |
|  |  | piasek | 1 |  | m3 |
| 3.003 | KNR 220/102/2 | Płyta fundamentowa pod zbiornik gazu o grubości 30cm B-20 |  |  |  |
|  |  | (1.3*2.5*0.2) |  |  |  |
|  |  | R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 0,65 |  | m3 |
| 3.004 | KNR 202/1219/4 | Montaż marek stalowych dla kotwienia zbiorników | 4 |  | szt |
| 3.005 | KNR 508/608/7 | Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do |  |  |  |
|  |  | 120·mm2 | 15,6 |  | m |
| 3.006 | KNR 508/619/6 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze |  |  |  |
|  |  | kontrolne, połączenie drut-płaskownik | 1 |  | szt |
| 3.007 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i |  |  |  |
|  |  | skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, |  |  |  |
|  |  | pomiar pierwszy | 1 |  | szt |
| 3.008 | KNNR 4/144/8 | Zbiornik stalowy ciśnieniowy atestowany systemowy na gaz |  |  |  |
|  |  | propan poj 2700·dm3 z dopuszczeniem UDT i legalizacją na 10 |  |  |  |
|  |  | lat-analogia | 1 |  | kpl |
| 3.009 | KNRW 215/313/3 | Zawór do napełniania zbiornika, Fi·25·mm | 1 |  | szt |
| 3.010 | KNRW 215/313/3 | Zawór poboru fazy gazowej , Fi·25·mm | 1 |  | szt |

strona nr	2

|  | Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |  | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.011 | KNRW 215/313/3 | Zawór poboru fazy ciekłej , Fi·25·mm | 1 |  | szt |
| 3.012 | KNRW 215/526/2 | Zawory bezpieczeństwa-analogia |  |  |  |
|  | (1) |  | 1 |  | szt |
| 3.013 | KNR 708/801/1 | Montaż reduktora I stopnia -.analogie | 1 |  | szt |
| 3.014 | KNR 708/801/2 | Ogranicznik ciśnienia - analogia | 1 |  | szt |
| 4 | Roboty ziemne i montażowe przyłącza gazu propan |  |  |  |  |
| 4.001 | KNR 201/217/1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi |  |  |  |
|  |  | na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-II (8.1*0.8*1.1) |  |  |  |
|  |  | R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 7,2 |  | m3 |
| 4.002 | KNRW 219/301/3 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, |  |  |  |
|  |  | Dn·32 mm | 8,1 |  | m |
| 4.003 | KNRW 219/303/3 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·32 |  |  |  |
|  | (1) | mm-mufa | 1 |  | złącze |
| 4.004 | KNRW 219/303/3 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·32 |  |  |  |
|  | (3) | mm-kolano |  |  | złącze |
| 4.005 | KNRW 219/305/3 | Przyłącza domowe z rur PE (przejście PE/stal) 2 szt; szafka |  |  |  |
|  |  | gazowa, zawór odcinający dn25) | 1 |  | szt |
| 4.006 | KNRW 215/304/3 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, Dn·25·mm | 5 |  | m |
| 4.007 | KNR 712/101/4 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - |  |  |  |
|  |  | stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, í do 57·mm | 0,4 |  | m2 |
| 4.008 | KNR 712/105/4 | Odtłuszczanie, rurociągi | 0,4 |  | m2 |
| 4.009 | KNR 712/201/4 (1) | Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, í |  |  |  |
|  |  | do 57·mm | 0,4 |  | m2 |
| 4.010 | KNR 712/209/4 (1) | Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, |  |  |  |
|  |  | rurociągi, í do 57·mm | 0,4 |  | m2 |
| 4.011 | KNRW 219/215/1 | Montaż reduktora II stopnia wraz z podejściem i kształtkami - |  |  |  |
|  |  | analogie | 1 |  | kpl |
| 4.012 | KNRW 215/313/1 | Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi·15·mm | 1 |  | szt |
| 4.013 | KNRW 219/220/2 | Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy, próba |  |  |  |
|  |  | szczelności i wytrzymałości | 12 |  | m |
| 4.014 | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi | 10 |  | m |
| 4.015 | KNR 228/501/9 (1) | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek | 0,5 |  | m3 |
| 4.016 | KNR 201/320/2 (1) | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, |  |  |  |
|  |  | głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu |  |  |  |
|  |  | 0.8-1.5·m |  |  |  |
|  |  | R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 2 |  | m3 |
| 4.017 | KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na |  |  |  |
|  |  | odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) |  |  |  |
|  |  | R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 5 |  | m3 |
| 4.018 | KNZ 1/101/1 | Wykonanie dokumentacji odbiorowej, przygotowanie |  |  |  |
|  |  | dokumentacji UDT, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, |  |  |  |
|  |  | uruchomienie i próby-kalkulacja własna | 1 |  |  |

strona nr	3