|  |  |  | Prz e dmi ar Robót |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia |  | Jm. | Ilości składowe | Razem |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1. PRZEPUS T RURO W Y |  |  |  |  |
| 1.1 | (P1) | KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach |  | m3 |  | 5,000 |
|  |  | 0200 | pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt |  |  |  |  |
|  |  |  | kategorii III-IV |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,0*0,5*1,0 |  | m3 | 5,000 |  |
| 1.2 | (P2) | KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe B10 |  | m3 |  | 0,500 |
|  |  | 0200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,0*0,1*0,5 |  | m3 | 0,500 |  |
| 1.3 | (P3) | KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli |  | t |  | 0,070 |
|  |  | 0290-0201 | prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | [2,2*6*0,62*4]/1000 |  | t | 0,033 |  |
|  |  |  | [1,35*11*0,62*4]/1000 |  | t | 0,037 |  |
|  |  |  |  |  |  | ________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy |  | t | 0,070 |  |
| 1.4 | (P4) | KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm |  | szt . |  | 2,000 |
|  |  | 0400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt . | 2,000 |  |
| 1.5 | (P5) | KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 50 cm |  | m |  | 10,000 |
|  |  | 0700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,0 |  | m | 10,000 |  |
| 1.6 | (P6) | KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. |  | m3 |  | 2,200 |
|  |  | 0200 | Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii IV |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,20 |  | m3 | 2,200 |  |
| 2 |  |  | 2. ZJAZD PUBLIC ZNY |  |  |  |  |
| 2.1 | (P7) | KNR 2-31 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. |  | m2 |  | 27,680 |
|  |  | 0102-0100 | Kategoria gruntu II-IV |  |  |  |  |
|  |  |  | 27,68 |  | m2 | 27,680 |  |
| 2.2 | (P8) | KNR 2-31 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze |  | m2 |  | 27,680 |
|  |  | 0102-0200 | 5 cm. Kategoria gruntu II- IV |  |  |  |  |
|  |  |  | Krotność = 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 27,68 |  | m2 | 27,680 |  |
| 2.3 | (P9) | KNR 2-31 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. |  | m |  | 28,630 |
|  |  | 0401-0400 | Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  |
|  |  |  | [[2*3,14*4,5]*2]/4 |  | m | 14,130 |  |
|  |  |  | 14,50 |  | m | 14,500 |  |
|  |  |  |  |  |  | _________ |  |
|  |  |  | Wynik cząstkowy |  | m | 28,630 |  |
| 2.4 | (P10) | KNR 2-31 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki |  | m3 |  | 2,004 |
|  |  | 0402-0400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28,63*0,07 |  | m3 | 2,004 |  |
| 2.5 | (P11) | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce |  | m |  | 28,630 |
|  |  | 0403-0300 | cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
|  |  |  | 28,63 |  | m | 28,630 |  |
| 2.6 | (P12) | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o |  | m |  | 14,130 |
|  |  | 0403-0700 | promieniu do 10 m |  |  |  |  |
|  |  |  | 14,13 |  | m | 14,130 |  |
| 2.7 | (P13) | KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po |  | m2 |  | 27,680 |
|  |  | 0114-0500 | zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | 27,68 |  | m2 | 27,680 |  |
| 2.8 | (P14) | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm |  | m2 |  | 27,680 |
|  |  | 0511-0300 | układanej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
|  |  |  | 27,68 |  | m2 | 27,680 |  |
| 3 |  |  | 3. PO BOCZE ŻWIROWE |  |  |  |  |
| 3.1 | (P15) | KNR 2-31 | Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy |  | m2 |  | 7,22 |
|  |  | 0103-0200 | konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  |
|  |  |  | [2*3,14*4,6]/4*0,5*2 |  | m2 | 7,22 |  |
| 3.2 | (P16) | KNR 2-31 | Nawierzchnie żwirowe. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy |  | m2 |  | 7,22 |
|  |  | 0202-0500 | po zagęszczeniu 5 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,22 |  | m2 | 7,22 |  |