|  |  |  | Prz e dmiar Robót |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia |  | Jm. | Ilości składowe | Razem |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1. RO BO TY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.1 | (P1) | KNR 2-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą |  | m2 |  | 510,000 |
|  |  | 0126-0100 | spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. |  |  |  |  |
|  |  |  | 510,0 |  | m2 | 510,000 |  |
| 1.2 | (P2) | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i |  | m2 |  | 510,000 |
|  |  | 0101-0100 | chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV |  |  |  |  |
|  |  |  | 510,00 |  | m2 | 510,000 |  |
| 1.3 | (P3) | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i |  | m2 |  | 510,000 |
|  |  | 0101-0200 | chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV |  |  |  |  |
|  |  |  | 510,0 |  | m2 | 510,000 |  |
| 1.4 | (P4) | KNR 4-01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. |  | m3 |  | 127,500 |
|  |  | 0108-0600 | Kategoria gruntu III |  |  |  |  |
|  |  |  | 510,0*0,25 |  | m3 | 127,500 |  |
| 1.5 | (P5) | KNR 4-01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy nast ępny 1 |  | m3 |  | 127,500 |
|  |  | 0108-0800 | km |  |  |  |  |
|  |  |  | Krotność = 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 127,50 |  | m3 | 127,500 |  |
| 2 |  |  | 2. PARKING |  |  |  |  |
| 2.1 | (P6) | KNR 2-31 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. |  | m2 |  | 510,000 |
|  |  | 0104-0500 | Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | 510,0 |  | m2 | 510,000 |  |
| 2.2 | (P7) | KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po |  | m2 |  | 510,000 |
|  |  | 0114-0500 | zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | 510,0 |  | m2 | 510,000 |  |
| 2.3 | (P8) | KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po |  | m2 |  | 510,000 |
|  |  | 0114-0700 | zagęszczeniu 5 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | 510,0 |  | m2 | 510,000 |  |
| 2.4 | (P9) | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm |  | m2 |  | 492,000 |
|  |  | 0511-0300 | układanej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
|  |  |  | 510,0-18,0 |  | m2 | 492,000 |  |
| 2.5 | (P10) | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm |  | m2 |  | 18,000 |
|  |  | 0511-0301 | układanej na podsypce cementowo-piaskowej - miejsce dla osób |  |  |  |  |
|  |  |  | niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,60*5 |  | m2 | 18,000 |  |
| 2.6 | (P11) | KNR 2-31 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki B-15 |  | m3 |  | 12,131 |
|  |  | 0402-0400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 173,30*0,07 |  | m3 | 12,131 |  |
| 2.7 | (P12) | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce |  | m |  | 75,000 |
|  |  | 0403-0300 | cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
|  |  |  | 75,0 |  | m | 75,000 |  |
| 2.8 | (P13) | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce |  | m |  | 98,300 |
|  |  | 0403-0300 | cementowo-piaskowej leżący |  |  |  |  |
|  |  |  | 98,30 |  | m | 98,300 |  |
| 3 |  |  | 3. PLANTO W ANIE TERENU |  |  |  |  |
| 3.1 | (P14) | KNNR 1 0104- | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej |  | szt . |  | 30,000 |
|  |  | 1500 | wilgotności kategorii III-IV. Średnice pni 56-65 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | szt . | 30,000 |  |
| 3.2 | (P15) | KNNR 1 0108- | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 56 -65 cm |  | szt . |  | 30,000 |
|  |  | 0600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | szt . | 30,000 |  |
| 3.3 | (P16) | KNNR 1 0109- | Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości transportu ponad |  | szt . |  | 30,000 |
|  |  | 0600 | pierwsze 2 km. Średnica pni 56-65 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | Krotność = 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | szt . | 30,000 |  |
| 3.4 | (P17) | KNR 4-01 | Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi, odległość do 1 km. |  | m3 |  | 100,000 |
|  |  | 0108-0600 | Kategoria gruntu III |  |  |  |  |
|  |  |  | 100,00 |  | m3 | 100,000 |  |
| 3.5 | (P18) | KNR 4-01 | Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi, każdy nast ępny 1 km |  | m3 |  | 100,000 |
|  |  | 0108-0800 | Krotność = 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100,00 |  | m3 | 100,000 |  |

|  |  | Prz e dmiar Robót |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.6 (P19) | KNR 2-01 | Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt | m2 |  | 1 500,000 |
|  | 0505-0400 | kategorii I-III. |  |  |  |
|  |  | 1500 | m2 | 1 500,000 |  |
| 4 |  | 4. MAŁA ARC HITEKTURA - ŁAW KI PARKO W E I KO SZE NA |  |  |  |
|  |  | ŚMIECI, DO STAW A I MO NTAŻ |  |  |  |
| 4.1 (P20) | KNNR 1 0306- | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,40 | szt . |  | 24,000 |
|  | 0200 | m. Grunt kategorii III - dołki pod stopy betonowe dla montażu ławek |  |  |  |
|  |  | 24 | szt . | 24,000 |  |
| 4.2 (P21) | KNNR 2 0106- | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, | m3 |  | 0,216 |
|  | 0200 Analogia | stóp i płyt fundamentowych - betonowanie stóp fundamentowych pod |  |  |  |
|  |  | ławki z betonu B15 wraz z zabudowaniem śrub z kotwami do montażu |  |  |  |
|  |  | ławek |  |  |  |
|  |  | 24*0,15*0,15*0,40 | m3 | 0,216 |  |
| 4.3 (P22) | KNR 2-21 | Dostawa i montaż ławek parkowych - Ławki parkowe wzór Primario | szt . |  | 6,000 |
|  | 0607-0200 | Grande 200 cm, konstrukcja stalowa z rur fi 60, stelaż malowany |  |  |  |
|  | Analogia | proszkowo na kolor czarny, deski 45x70 mm, dł.siedziska 175cm, |  |  |  |
|  |  | wys.ławki 76cm |  |  |  |
|  |  | 6 | szt . | 6,000 |  |
| 4.4 (P23) | KNR 2-31 | Dostawa i montaż koszy na śmieci - kosze na śmieci okrągłe metal- | szt . |  | 6,000 |
|  | 0702-0100 | drewno,stelaż z rur fi 60, malowany proszkowo, wzór "LIZAK" |  |  |  |
|  | Analogia | Primario Grande |  |  |  |
|  |  | 6 | szt . | 6,000 |  |